Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 053 от 19 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 053 от 19 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-картограф                                                                                   Федорова Е.Ф.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории городского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	6

ВВЕДЕНИЕ	6

I.I Общие сведения	9

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.3 Поверхностные воды	15

I.II.4 Подземные воды	15

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	17

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	18

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	19

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	22

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	33

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	48

I.IV Современное использование территории городского поселения	51

I.IV.1 Целевое назначение земель городского поселения	51

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения	53

I.IV.3 Жилищный фонд	59

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	63

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	74

II. Социально-экономическая характеристика городского поселения	78

II. I. Население	78

II.II. Занятость населения	81

II.III. Экономическая база	82

II.IV Инженерно-техническая база	85

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	85

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	86

II.IV.3 Электроснабжение и связь	87

Список используемой литературы:	90

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана МО ГП «Город Малоярославец» МР «Малоярославецкий район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана МО ГП «Город Малоярославец» МР «Малоярославецкий район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана МО ГП «Город Малоярославец» МР «Малоярославецкий район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1.1 | Карта инженерной инфраструктуры. Водоснабжение, водоотведение. | 1:5000 |
| 1.1.2 | Карта инженерной инфраструктуры. Газоснабжение, отопление, электроснабжение | 1:5000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры. | 1:5000 |
| 1.3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | 1:5000 |
| 1.4 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области | 1:5000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области | 1:5000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области | 1:5000 |

# I. Анализ состояния территории городского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городского  поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район», (МО ГП «Город Малоярославец», далее – городское  поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана  является муниципальный контракт № 053 от 19 сентября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал городского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО ГП  «Город Малоярославец» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана городского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Малоярославецкого муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории городского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории городского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития городского поселения

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение городского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации городского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития городского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного городского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2013 г.:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав ГП  «Город Малоярославец»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах городского поселения и др.

5. картографическая основа

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Малоярославецкий район».

3. Картографические материалы  на территорию городского поселения в виде ортофотомозаики, (залета 2008г.),  а также космической съемки.

4.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на соответсвующие запросы.

5. Правила землепользования и застройки г. Малоярославец.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

## I.I Общие сведения

В состав МО ГП «Город Малоярославец» входит 1 населенный пункт: город Малоярославец.

Малоярославец – административный центр Малоярославецкого района Калужской области.  Город располагается по реке Луже, на ее  глубокой излучине, на  высоких  отметках к окружающему ландшафту. Малоярославец стоит на железнодорожной линии «Москва-Киев», проходящей по восточной части города. Малоярославецкий район расположен на севере Калужской области и граничит с Боровским, Медынским, Жуковским, Тарусским, Ферзиковким, Дзержинским районами и пригородной зоной г. Калуги.

Главными планировочными осями города являются Московско-Смоленская  железная дорога, автодороги федерального значения А-101 «Москва - Малоярославец – Рославль» и  М-3 «Украина», автомобильная дорога «Москва – Калуга».

Город Малоярославец по численности населения относится к категории малых городов, формирующих районную систему расселения.

Территорию города составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения города, рекреационные земли, а также земли, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры. В состав территории города входят земли независимо от форм собственности и функционального назначения.

Историческая справка

Город был основан в конце XIV века князем Владимиром Андреевичем Серпуховским (Храбрым), который назвал его в честь своего четвёртого сына Ярославль  Боровский  или Ярославец. Первое письменное упоминание относится к 1402 году. После присоединения города к Московскому княжеству в 1485 году был переименован в Малоярославец.

В 1776 году Малоярославцу присвоен статус уездного города Малоярославецкого уезда Калужской губернии. 24 октября 1812 года город стал ареной кровопролитного сражения между Великой армией Наполеона, пытавшейся пробиться на Калужскую дорогу, и русскими войсками под командованием Кутузова. В ходе 17-часового боя город 8 раз переходил из рук в руки, в итоге был практически полностью уничтожен.

Городище в Малоярославце – один из хорошо сохранившихся историко-археологических памятников Калужской области.

С 1929 года город является центром Малоярославецкого района Московской области (с 1944 года — Калужской области).

Во время Второй мировой войны Малоярославец подвергся непродолжительной оккупации (18 октября 1941 года был взят 19-й танковой дивизией вермахта и освобождён в ходе контрнаступления советских войск 2 января 1942 года), в ходе ожесточенных боев город также сильно пострадал.

До 2010 года Малоярославец имел статус исторического поселения. 7 мая 2012 года указом президента В. В. Путина городу было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Описание границ МО ГП «Город Малоярославец».

На севере - на юго-восток, восток и северо-восток от реки Лужа по южным границам лесных кварталов N 23, 24 Малоярославецкого лесничества до автомобильной дороги Малоярославец - Боровск, пересекая дорогу, на северо-восток до реки Лужа, далее на юго-запад, пересекая реку Лужа, до дороги Малоярославец - Боровск, далее на юго-восток вдоль дороги до коллективных садов, поворот на северо-восток вдоль северной границы садов, поворот на юго-восток и юго-запад, огибая границы коллективных садов до северной границы жилой застройки города, далее поворот на северо-восток по южным границам коллективных садов до реки Лужа, далее на северо-восток по реке Лужа до юго-западной границы коллективных садов;

На востоке - на юго-восток, восток, юго-запад по границе городской застройки до шоссе Москва - Рославль, далее на юго-запад по шоссе юго-западного угла границы территории ПМК-7, пересекая дорогу, на юго-восток, огибая производственную территорию ПМК с южной стороны, до пересечения с железной дорогой Москва - Брянск, далее на юг и северо-запад по западным границам лесных кварталов N 63, 62 Малоярославецкого лесничества до полосы отвода железной дороги;

На юге - на юго-запад по полосе отвода железной дороги Москва - Брянск до автомобильной дороги Малоярославец - Недельное, поворот на запад по границе городской застройки до реки Карыжа, далее на юго-запад по реке Карыжа, пересекая дорогу Калуга - Малоярославец, до автомагистрали Москва - Рославль;

На западе - на северо-восток по магистрали Рославль - Москва до автогаражного кооператива, расположенного с северной стороны дороги, далее поворот на северо-восток вдоль границы территории Малоярославецких РЭС, далее на север по грунтовой дороге вдоль городской застройки до коллективных садов и реки Карыжа, поворот на северо-восток по реке Карыжа до места ее впадения в реку Лужа, далее на северо-запад по реке Лужа до границы лесного квартала N 23 Малоярославецкого лесничества.

Площадь городского  поселения и на данный момент составляет 1804,7га. В настоящее время границы городского поселения совпадают с границей города.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат города континентальный с резко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Наименьшая продолжительность теплого периода с положительной среднесуточной температурой – 200 дней, наибольшая – 250 дней.

Температура воздуха в среднем за год положительная и составляет 4,7°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,5° — -9,7°.

Минимальная  зарегистрированная температура воздуха составляет -46С, а максимальная  +38С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март) часты оттепели. Их не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.

Июль — самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время колеблется около +19°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +38°С.

Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается 28 ноября-7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50-70 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории городского поселения

Малоярославец расположен на стыке Среднерусской возвышенности и Протвинской низины. Большая часть города находится  в северо-западной оконечности эрозионной равнины дочетвертичного времени с высоким залеганием коренных пород среднего отдела каменноугольной системы. Придолинный участок города расположен в пределах древней палеодолины р. Оки. Абсолютные отметки  рельефа изменяются от 124.2м, урез вод р. Лужа, до 205м на востоке площади водораздела. Абсолютный перепад высот в рельефе составил 70,8 м. Относительные перепады высот в пределах овражно-балочной сети составляют 5-10 метров в верховьях эрозионных врезов и до 20-30 м в их устьевых частях. В пределах городской территории выделено четыре сложных геологических ландшафта.

Первый тип. Пологоволокнистая среднерасчлененная эрозионная равнина. Этот тип ландшафта занимает большую часть города, исключая прибрежную полосу вдоль долины р. Лужа. Четвертичные отложения представлены сверху вниз следующими породами: покровными и моренными суглинками, в подошве залегают гравилистые пески, общая мощность отложений 8-15м. Коренные породы представлены известняками каширского и песчано-глинистыми отложениями верейского горизонтов среднего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0м. Почвы дерново средне-сильноподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип. Придолинные пологонаклонные аллювиально-водноледниковые среднерасчлененные склоны. Этот тип ландшафта непосредственно примыкает к долинному комплексу р. Лужи. Четвертичные отложения представляют собой переслаивание супесей, разнообразных песков и суглинков, общая мощность образований достигнет 20-30 м. Коренные породы представлены известняками протвинского и глинами стешневского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5.0м. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые.

Третий тип. Плоская аллювиальная равнина – первая, вторая надпойменные террасы р. Лужа. Геологический разрез аналогичен второму типу. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5.0м. Почвы дерново-подзолистые луговые на супесчаной основе.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина с низовыми болотами – пойма р. Лужа. Четвертичные отложения представлены в верхней части аллювиальными отложениями в виде песчано-галечных образований, низы погребенной палеодолины заполнены ледниковыми и водноледниковыми породами, общей мощностью до 40м. Коренные породы сложены карбонатно-терригенной толщей окского надгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 0.5-2.0м. Зона весеннего затопления. Почвы дерновые луговые, болотные торфяные.

### I.II.3 Поверхностные воды

В черте города протекают река Лужа и ее малые притоки.

Лу́жа — река в Калужской области России, протекает по территории Износковского, Медынского, Малоярославецкого и Боровского районов, правый приток Протвы (бассейн Оки). Исток около деревни Зонино. Длина — 159 км, площадь бассейна — 1400 км². Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле — мае; размах колебаний уровня 6,1 м. Замерзает в ноябре, реже — в декабре, вскрывается в апреле.

Наиболее крупным притоком в черте города является река Корыжа (правый приток), длина этой реки составляет 10км. Протекает по южной границе Малоярославца.

Лужа характеризуется разработанной долиной и сильно извилистым неразветвленным руслом. Ширина русла 20-25 м, глубина I м, скорость течения 0,3 м/сек., берега крутые, обрывистые.

Все остальные реки также имеют извилистое русло, скорость течения не превышает  0,5 м/сек.

### I.II.4 Подземные воды

Все водоносные горизонты, распространенные на территории поселения, относятся к двум группам.

Первая группа включает горизонты, содержащие грунтовые, безнапорные воды, используемые для водоснабжения населенных пунктов всего Малоярославецкого района.

Вторая группа включает горизонты, более глубоко залегающие, перекрытые водоупорами, с артезианскими водами, обеспечивающими водоснабжение городов, крупных поселков и предприятий.

Воды древнеаллювиальных и водноледниковых отложений распространены по долине реки Лужа в пределах террас. Глубина залегания 2 – 10 метров. Используются для сельского водоснабжения колодцами. Водообильность их незначительна, подвержена сезонным колебаниям.

Из горизонтов дочетвертичных отложений, относящихся ко второй группе, широко используются водоносные слои каменноугольного периода.

Протвинский водоносный комплекс развит повсеместно. Глубина залегания от 0 до 116 м, мощность в среднем 10-22 м. Горизонт служит основным источником централизованного водоснабжения. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин 35 – 65 м.

В качестве резервных могут быть использованы Яснополянский и Упинский водоносный горизонты, залегающие более глубоко от 50 до 250 метров.

Выводы:

Пресные подземные воды

На территории Малоярославецкого района разведано два (Малоярославецкое и Детчинское) месторождения пресных подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами категорий А+В+С1+С2 – 45 тыс. м3/сут, в том числе по категориям: А – 19,2 тыс. м3/сут, В –12,5 тыс. м3/сут, С1 – 12,8 тыс. м3/сут, С2 – 13,3 тыс. м3/сут, что составляет 3,4 % от разведанных эксплуатационных запасов Калужской области.

На хозяйственно-питьевое водоснабжение Малоярославецкого района используется  12,82 тыс. м3/сут. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении Малоярославецкого района составляет 100 %. В Малоярославце на хозяйственно-питьевое водоснабжение используется 8,4 тыс. м3/сут,

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО ГП «Город Малоярославец» выполнен с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории ГП «Город Малоярославец»  отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного и железнодорожного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ объектов водоснабжения и водоотведения.

    - СЗЗ объектов теплоснабжения.

    - СЗЗ объектов газоснабжения

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО ГП «Город Малоярославец» расположена  1 ООПТ: памятник природы «Парк Дубки». Его площадь составляет 20га, находится в северо-восточной части города, охранная зона не установлена. (правоустанавливающий документ – решение Малого Совета калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992г. № 95 ( в редакции постановления Законодательного собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624).

Также непосредственно граничит с городом памятник природы Лесной массив «Бунина гора» с охранной зоной 50м. (в черте города).

Согласно пункту 1 статьи 27 Федерального закона «ОБ особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и границы их охранных зон запрещается всякая градостроительная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 1

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Лужа | 116 | 200 | 50 | 20 |
|  | река Карыжа | 10 | 100 | 50 | 20 |
|  | Безымянные ручьи в черте города | Менее 10 | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5. размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6. размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7. сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области город Малоярославец не отнесен к историческим поселениям, однако является городом воинской славы. На территории городского поселения «Город Малоярославец» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 3

Таблица 2

| Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |
| Городище «Малоярославецкое» |  | У бывшего Черноостровского монастыря | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 №1327 |
| Памятник-часовня на месте боя и 3 братские могилы русских воинов, павших в сражении с французскими войсками за город Малоярославец в 1812г. |  | Сквер им. М.И. Кутузова | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 №1327 |
| Ансамбль Черноостровского монастыря | XIX в. | Г. Малоярославец | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 №1327 |
| Здание почтовой станции | XIX в. | Г. Малоярославец | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 №1327 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |
| Казанский собор | 1708г | Пл. Ленина | Решение исполнительного комитета Калужского областного совета Народных депутатов от 12.10.1987г |
| Успенская церковь | 1912г | Пл. Ленина | Решение исполнительного комитета Калужского областного совета Народных депутатов от 12.10.1987г |
| Бюст героя Отечественной войны 1812г. Саввы Беляева | 1899г. восстановлен 1950 (скульптор Ю.Р. Гржешкевич, материал – железобетон) | Ул. Московская | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 №1327, приложение №2 |
| Памятник воинам Советской Армии, павшим в 1941г. в боях за Малоярославец | 1975г | Перекресток ул. Ленина и Московской | Решение исполнительного комитета Калужского областного совета депутатов трудящихся от 7. 40.1978г №249 |
| Дом, в котором в 1914-1949 uu. Жил художник А.Е. Куликов. |  | Ул. Володарского, 55 | Решение Калужского облисполкома от 4.02.1991г. №35 |
| Выявленные памятники культурного наследия |  |  |  |
| Ансамбль пл. Ленина | XVIII-XIX вв. | Пл. Ленина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Церковь Иоанна Предтечи | 1772г. | Ул. Володарского | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Флигель присутственных мест | Перв. Пол. XI – X в. |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | Городское кладбище | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Индивидуальная могила |  | Городское кладбище | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |

Обладающие признаками объектов культурного наследия

Таблица 3

| Здание мужского училища им. С. Беляева | 1890-е гг. (арх. Трубников) | г. Малоярославец, ул. Аузина, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| --- | --- | --- | --- |
| Купеческий дом с магазином | сер.XIXв. | г. Малоярославец, ул. С. Беляева, 2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом Шараповых | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. С. Беляева, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | Нач .ХХв. | г. Малоярославец, ул. М.Горького, 22 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Купеческий дом | вт.пол.XIXв. | г. Малоярославец, ул. М.Горького, 24/ Плеханова, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Горького, 31 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Горького, 36/ Герцена, 41 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г.Малоярославец, ул. Герцена, 29 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Здание гимназии Н.И. Корсак | 1911 г. | г. Малоярославец, пл. Жукова, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом соборного протоиерея | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 6 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом с магазином купцов Давыдовых | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом с магазином Чирикова | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 12 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом с мастерской Горностаевой | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 16 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом Бродина | сер.XIXв. | г. Малоярославец, ул.Калужская, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом с мастерской Иванова | сер.-тр.четв. XIXв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 32 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Здание земской больницы | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 44 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом Шитаревых | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 63 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Здание начальной школы | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 65 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом Ворониных | нач.XIXв. | г. Малоярославец, ул. Кутузова, 5/ С.Беляева,18 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Учебное здание | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, кл. Кутузова, 70 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Ансамбль Присутственных мест: главное здание, флигель | перв.пол.XIXв. | г. Малоярославец, пл.Ленина, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Здание торговой лавки | XIXв. | г. Малоярославец, пл. Ленина, 2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Здание училища | нач.ХХв. | г. Малоярославец,пл. Ленина, 3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Здание торговой лавки | сер. XIXв. | г. Малоярославец, пл. Ленине, 6 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Здание аптеки Исаевича | сер. XIXв. | г. Малоярославец, пл. Ленина, 16 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Здание трактира и магазина Дмитриева | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул.Ленина, 2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом Сапожникова | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 16/ ул. К.Маркса, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом И.И. Санина | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 17 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Торговая лавка Фарисеевой | нач. ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 18 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Здание магазина Санина | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 19 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом Фарисеевой | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 20 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Дом Курнакова | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 22 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. Московская, 14 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. Московская, 16 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Купеческий дом | 1903г. | г. Малоярославец, ул. Московская, 23 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул.Московская, 24 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. Почтовая, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Купеческая дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. Почтовая, 3 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Пролетарская, 9 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Пролетарская, 26 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Пролетарская, 72 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г.Малоярославец, ул. Успенская, 38 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Успенская, 42 (Утрачен) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Успенская, 48 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Жилой дом | вт.пол.XIXв. | г. Малоярославец, ул. Халтурина, 4 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Парк "Дубки" | кон.XIXв. | г. Малоярославец, ул. Чапаева-Чурикова-Маяковского | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Братская могила | 1941-1945гг., 1950е гг. | г. Малоярославец, ул.Зеленая, городское кладбище | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Могила академика С.В. Юшкова | 1952г. | г. Малоярославец, ул.Зеленая, городское кладбище | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Могила заслуженной учительницы РСФСР М.Д. Сосницкой | 1975г. | г. Малоярославец, ул.Зеленая, городское кладбище | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Памятник защитникам Малоярославца в 1812г. | 1992г. | г. Малоярославец, ул. Кутузова, монастырская площадь | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| Памятник французскому генералу Дельзону | 1995г. | г. Малоярославец, ул. Кутузова, монастырская площадь | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |

На территории МО ГП «Город Малоярославец» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного  наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения , разрешения или уничтожения.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно пункта 2статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории городского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние поверхностных и подземных вод;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенном пункте, является состояние воздушного бассейна.

По метеоусловиям территория района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, которая характеризуется повторяемостью приземных инверсий до 40-60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8км, а летом не более 0,4 км. Таким образом создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

Источниками загрязнения окружающей среды в города Малоярославце являются выбросы вредных веществ от котельных промышленных предприятий и котельных жилищного фонда, а также сбрасываемых сточных вод от промышленных предприятий.

Состояние атмосферного воздуха в г. Малоярославец за 2012 год, полученные в рамках ведения территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Калужской области

Таблица 4

| Наименование примеси | Номер поста | qср, мг/м3 | qм, мг/м3 | СИ | НП | I | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,295 | 0,333 | 0,67 | - | 1,97 |  |
| Взвешенные | 2 | 0,469 | 0,359 | 0,72 | - | 3,13 |  |
| вещества | 3 | 0,377 | 0,410 | 0,82 | - | 2,51 |  |
|  | 4 | 0,436 | 0,513 | 1,03 | 10 | 2,91 |  |
| в целом по городу |  | 0,394 |  | 1,03 | - | 2,63 |  |
|  | 1 | 0.20 | 2.0 | 0.42 | - | 0,100 |  |
| Оксид углерода | 2 | 0,32 | 2.2 | 0.44 | - | 0.149 |  |
|  | 3 | 0,30 | 2.1 | 0.46 | - | 0,141 |  |
|  | 4 | 0.31 | 2.2 | 0.44 |  | 0.145 |  |
| в целом по городу |  |  |  | 0,46 | - | 0.134 |  |
|  | 1 | 0.033 | 0.038 | 0.10 | - | 0.550 |  |
| Оксид азота | 2 | 0,052 | 0,057 | 0,14 | - | 0,867 |  |
|  | 3 | 0,054 | 0,057 | 0,14 | - | 0,900 |  |
|  | 4 | 0,065 | 0,078 | 0,20 |  | 1,083 |  |
| в целом по городу |  | 0,051 |  | 0,20 | - | 0,850 |  |
| СИ |  |  |  |  |  |  | 1,03 |
| НП |  |  |  |  |  |  | - |
| ИЗА |  |  |  |  |  |  | 3,61 |

qср qм – средняя и максимальная из разовых концентраций примеси в воздухе.

СИ – стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения

НП – наибольшая повторяемость превышений ПДК любым веществом в городе

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы

Уровень загрязнения воздуха в целом низкий (ИЗА < 5)

В 2012г. превышений ПДКСС СО, NO2 и взвешенных веществ в приземных слоях атмосферы в городе Малоярославце не зафиксировано.

На основании проведенных исследований и в соответствие с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03  установлены санитарно-защитные зоны производственных объектов.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:                         Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Важнейшим фактором, влияющим на состояние воздушного бассейна является количество зеленых насаждений.

Состояние поверхностных и подземных вод

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области осуществляет мониторинг состояния поверхностных водных объектов (крупных и малых рек) в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических  сооружений и предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской области (2011-2015 годы)»

В 2012 году по заказу министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области ООО Фирма «Экоаналитика» выполнила работу «Осуществление государственного мониторинга водных объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской Федерации», в рамках которой была сформирована сеть наблюдений, включающая места контроля качества воды в водных объектах по 40 створам.

Таблица 5

| Пункт контроля | Ингредиенты и значения среднегодовых концентраций в Максимальная концентрация/ПДК (данные 2012года) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нитриты | Железо | Медь | БПК | Марганец | ХПК |
| Река Лужа | 6,75 | - | 3,00 | 1,11 | 1,10 | 1,01 |
| Река Карыжа | 2,25 | 2,55 | 3,00 | 1,16 | 4,50 | - |

Река Лужа считается малозагрязненной с качеством воды «2», УКИЗВ =1,72

Река Карыжа считается загрязненной с качеством воды 3т «А», УКИЗВ=2,51

Анализ донных отложений показал повышенное содержание нитратов и азота аммониевого в р. Лужа и фосфора в р. Карыжа.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия г. Малоярославца и автомобильный транспорт. Главным источником загрязнения поверхностных вод на протяжении многих лет остается УМП «Водоканал» (объем сбросов сточных вод 1,76 млн.м3 в 2012году). В сточных водах этого предприятия превышена ПДК по азоту аммониевому в 3 раза, по азоту нитритному и фосфатам – в 10. (2011год)

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях высокой заболоченности необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод, развитие сети ливневой канализации, применение усовершенствованных методов очистки канализационных стоков.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидeмиологичеcкие требования к качеству почвы», территория городского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их использованию:

Таблица 6

| Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- |
| Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т.п.) |

На территории МО ГП «Город Малоярославец» расположены следующие объекты, влияющие на состояние почвенного покрова:

- 1 кладбище, площадью 12га;

Также негативное влияние на состояние почвенного покрова оказывают химические вещества, используемые для снеготаяния при уборке улиц и дорог города.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Отходы производства и потребления долгое время захоранивались на полигоне ТБО,  расположенном на территории СП «Деревня Ерденево» и эксплуатируемом ООО «Новогрант». Его площадь 4,47га, Этот полигон был закрыт в 2013г. в настоящее время вывоз осуществляется на полигон ТБО УМП "Благоустройство" г. Жуков, его заполненность 57% (на 20011г.)

В 2013г. за семь месяцев на полигоне ТБО было захоронено 62 996м3 отходов (в среднем 9000м3 в месяц).

Вывоз мусора осуществляет МУП «Малоярославецкое специализированное автотранспортное предприятие». На территории города 75 контейнерных площадок, на которых установлено 171 контейнер емкостью 0,75м3 и 30 контейнеров емкостью 8м3

График вывоза мусора:

171 контейнер по 0.75м3 и 21 бункер по 8м3 – ежедневно

9 бункеров по 8м3 – через день.

С частного сектора вывоз ТБО осуществляется по еженедельному графику машиной задней загрузки.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов).

Размеры санитарно-защитных зон вокруг наиболее крупных предприятий города Малоярославец

Таблица 7

| Наименование предприятия | Классификация по СанПиН/размер СЗЗ |
| --- | --- |
| ОАО «Малоярославецкий приборный завод» | 4 класс/100 м |
| ОАО «МОПАЗ» | 4 класс/100 м |
| ООО «Агрисовгаз» | 4 класс/100м |
| ОАО «Малоярославецкая типография» | 5 класс/50 м |
| Малоярославецкий филиал ЗАО «Москомплектмебель» | 4 класс/100 м |
| УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат» | 4 класс/100 м |
| Малоярославецкий филиал ЗАО «Москомплектмебель» | 4 класс/100 м |
| ОАО «Завод СКД» | 4 класс/100 м |
| ОАО «Молочный завод» | 4 класс/ 100 м |
| ООО «Стройкомплектсервис» | 4 класс/100 м |
| ООО «Алюма» | 5 класс/ 50 м |
| ООО НПЦ «Агромеханизация» | 4 класс/100м |
| ООО «Малоярославецкий завод ИВК - САЯНЫ» | 4 класс/100м |
| ООО «Тис- Пласт» | 5 класс/50м |
| ООО «Колорит» | 4 класс/100 м |
| ЗАО ПКФ «Русское поле» | 4 класс/100м |
| Малоярославецкий филиал ООО «Одинцовская фабрика Комусупаковка» | 4 класс/100м |
| ООО «Рэмекс-тепломаш» | 5 класс/ 50м |
| ООО «РСУ-10» | 4 класс/100м |
| ОАО «Швейная фабрика» | 4 класс/100м |
| ЗАО «Инсофт» | 5 класс/50 м |
| ООО «Малоярославецкий тепличный комбинат» | 4 класс/100м |
| МУП Малоярославецкое АТП | 4 класс/ 100 м |
| ООО «Агригазавтосервис» | 4 класс/ 100м |
| ООО «Газпромстройтеплица» | 3 класс/300м |
| ООО «Акватик – С» | 4 класс/100м |
| ООО «ХСИ-опалубка» | 4 класс/100м |
| Рыбный цех ЧП «Доля» | 3 класс/300м |
| Рыбный цех ИП «Лобанов» | 3 класс/300м |
| Цех мороженого ЧП «Даниелян» | 5 класс/50м |
| Цех по производству пива ООО «Малоярославецкая пивоваренная компания» | 3 класс/300м |

Размеры санитарно-защитных зон вокруг инженерных сооружений

Таблица 8

| Наименование объектов инженерной инфраструктуры | Размер санитарно-защитной зоны,м |
| --- | --- |
| Трансформаторные пункты (подстании) | 10-15 |
| Газораспределительные пункты | 10 |
| Электроподстанции | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. (В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. (в соответствии с СанПиН 2.07.01-89)

Важным и неотъемлемым элементом городской застройки являются сооружения для хранения легкового транспорта – гаражи, паркинги, стоянки, они тоже имеют свои санитарно-защитные зоны.

Рекомендуемые расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Таблица 9

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автостоянки (открытые площадки, паркинги) и наземные гаражи-стоянки вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Более 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, площадки отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По расчетам |  |  |

Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и СНиП 2.07.01-89, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 10

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Проект ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов)  включает в себя план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории города формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – городских лесов и лесов государственного лесного фонда, непосредственно примыкающих к городу, искусственно созданных лесополос и лесопарков, гидрографических объектов, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения природно-территориальных комплексов.

На территории города Малоярославец основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- Реки Лужа, Карыжа, Ярославка, мелкие ручьи и их долины, в том числе Ивановский и Медвежий луга

- Парк «Дубки» (Памятник природы регионального значения)

- Лесные массивы, подступающие к городу с юго-востока и севера и юго-запада.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории городского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- изменение состава поверхностных и грунтовых вод;

- нарушение геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

-характер изменений состава приземных слоев воздуха за счет увеличения выбросов в атмосферу.

Выводы

Экологическая ситуация на территории городского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный и системный  характер и, как правило, не достигают опасных значений.

По анализу экологической ситуации наиболее дискомфортными являются юго-западные, южные и юго-восточные территории города. Здесь сосредоточены основные промышленные предприятия и объекты коммунальной зоны, осуществляются наибольшие выбросы в атмосферу. В лучшем состоянии находится центральная часть города. Однако, эта территория подвержена влиянию центрального промышленного района и выбросам от городского автотранспорта. К территориям с наиболее комфортными условиями относится северо-восточная часть города, на которой отмечаются наименьшие техногенные нагрузки.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ.

В охранных зонах систем газоснабжения запрещается:

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и газопроводам, ограждениям и зданиям систем газоснабжения посторонние предметы, загромождать к ним проходы и влезать на них;

- открывать помещения газорегуляторных пунктов, дверцы станций электрохимической защиты и редукционных головок групповых резервуарных установок, люки колодцев подземных газовых сооружений, открывать или закрывать отключающие устройства на газопроводах, отключать или включать электроснабжение средств связи, освещения, систем телемеханики;

- складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознавательных и предупредительных знаков;

- разводить огонь или размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях систем газоснабжения.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Регламенты использования территории охранных зон

сетей инженерной инфраструктуры

На территории охранной зоны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.IV Современное использование территории городского поселения

Городское поселение «Город Малоярославец» расположено на территории муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области. Территорию города составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения города, рекреационные земли, а также земли, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры. В состав территории города входят земли независимо от форм собственности и функционального назначения.

Малоярославец – один из крупнейших городов Калужской области, имеет выгодное экономико-географическое положение, обладает резервом трудовых ресурсов, учебной и производственной базой, и на данный момент является одним из наиболее  развивающихся городов области. В настоящее время векторы роста Малоярославца совпадают с  главными транспортными артериями – дорогами на Медынь, Калугу и Москву. Исторически сложилось, что к городу вплотную примыкают село Маклино, деревни Карижа и Радищево, образуя единую архитектурно-планировочную структуру.

### I.IV.1 Целевое назначение земель городского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты.

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения

Архитектурное развитие Малоярославца, планировка которого удачно вписана в  ландшафт, получило  упорядоченность после реализации регулярного плана, разработанного в XIX веке, когда была намечена основная структура опорного планировочного каркаса города. Все последующие работы по строительству города основывались на исторической структуре.

Город Малоярославец сохранил в своей старой части планировку XVII века, представляющую систему небольших прямоугольных кварталов, застроенных одноэтажными, в большинстве своем, деревянными домами с большими, хорошо озелененными приусадебными участками.

Главная улица города в старой части застроена одноэтажными и двухэтажными каменными и смешанными домами, в которых разместились административные и хозяйственные учреждения города. В настоящее время в городе действует политика сохранения исторического центра города, что исключает здесь всякую многоэтажную застройку. Многоэтажная застройка находится, в основном вдоль улиц Московской, Карла Маркса, Кирова, Российских Газовиков и на выезде из города по Медынскому шоссе.

Планировочно  Малоярославец рассматривается в составе малой групповой системы населенных мест с развитыми производственными и культурно-бытовыми базами и транспортными связями, расположенных вдоль автодорог федерального значения А-101 «Москва – Малоярославец -  Рославль» и М-3 «Украина» и вдоль железной дороги Московско-смоленского участка

Промышленные предприятия в основном расположены вдоль железной дороги: в восточной части города за железной дорогой, по ул. Кирова и между ул. Подольских курсантов и Радищева.

В структуре замещения общественно-деловых, социальных и бытовых объектов четко выражен общегородской центр и районные подцентры.

Анализ территории города и окружающих его земель показывает, что потенциал собственно городских земель к настоящему времени исчерпан и не может обеспечить территориальных потребностей города на перспективу. В дальнейшем, рост города может идти в западном и восточном направлениях вдоль р.Лужи и железной дороги по исторически сложившимся направлениям на Москву и Калугу.

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В 2009 году разработаны правила землепользования и застройки Муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец», выделены следующие виды территориальных зон:

1. Жилые зоны:

Ж-1 зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами

Ж-2 зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5-ти этажей включительно)

Ж-3 зона застройки многоэтажнымижилыми домами (до 9-ти этажей включительно)

2. Общественно-деловые зоны

ОД-1 зона центра города

ОД-2 зона обслуживания и деловой активности местного значения

3. Общественно-деловые зоны специализированного обслуживания

ОД-3т зона специализированного   коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения

ОД-3у зона высших, средне-специальных учебных заведений и объектов научного значения

ОД-3м зона учреждений медицинского назначения

ОД-3к зона объектов, связанных с отправлением культа

4. Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктуры

П-1 зона многофункциональной производственно-коммунальной застройки

П-2 зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду

П-2а зоны предприятий и складов 5-4 классов вредности (СЗЗ до 100м)

П-2б зоны предприятий и складов 3 класса вредности (СЗЗ до 300м)

5. Зоны сельскохозяйственного использования

С-1 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для       ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения

6. Зоны рекреационного назначения

Р-1 зона скверов, парков, бульваров, городских садов, иных объектов рекреации

7. Зоны особо охраняемых территорий

ОХ-1 зона памятников природы и истории

ОХ-2 зона территорий объектов культурного наследия

ОХ-3 водоохранные зоны и прибрежные полосы

8. Зоны специального назначения

СН-1 зона размещения кладбищ

СН-2 зона размещения очистных сооружений

СН-3 зона размещения водозаборных и иных технических сооружений

9. Зоны резервных территорий

Р3

На основе данного документа в генеральном плане были выделены функциональные зоны. В нижеследующей таблице представлены численные значения площадей функциональных города.

Функциональные зоны.

Таблица 11

|  | Существующее положение |
| --- | --- |
| г. Малоярославец |  |
| Жилые зоны: |  |
| Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами | 425,5 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей включительно) | 78,9 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9-ти этажей включительно) | 101,0 |
| Общественно-деловые зоны: |  |
| Зона центра города | 108,3 |
| Зона обслуживания и деловой активности местного значения | 38,9 |
| Общественно-деловые зоны специального обслуживания: |  |
| Зона специального коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения | 79,2 |
| Зона объектов медицинского назначения | 4,5 |
| Зона объектов связанных с отправлением культа | 4,9 |
| зоны высших, среднеспециальных учебных заведений и объектов научного значения | 1,7 |
| Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |
| Зона многофункциональной производственно-коммунальной застройки | 64,6 |
| зона размещения производственных объектов с различными нормами воздействия на окружающую среду | 133,0 |
| Транспортной инфраструктуры | 239,2 |
| Зоны сельскохозяйственного использования: |  |
| Зона, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. | 134,6 |
| Зоны рекреационного назначения: |  |
| Зона скверов, парков, бульваров, городских садов, иных объектов рекреации | 226,4 |
| Зоны особо охраняемых территорий: |  |
| зона памятников природы и истории | 25,4 |
| зона территорий объектов культурного наследия | 4,6 |
| Зона охраны естественных природных ландшафтов, имеющих историко-культурное, эстетическое и иное особо ценное значение | 112,8 |
| Зона специального назначения: |  |
| Зона размещения водозаборных и иных технических сооружения | 6,7 |
| Зона размещения очистных сооружения | 2,0 |
| Зона размещения кладбищ | 12,5 |
| Общая площадь | 1804,7 |

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать в соответствии с правилами землепользования и застройки, учитывая градостроительную ценность территории, состояние окружающей среды, другие особенности градостроительных условий.

Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Для городских поселений плотность застройки участков территориальных зон следует принимать не более приведенных ниже значений.

Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются.

Таблица 12

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же - реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно- двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

Методом картометрических измерений были вычислены коэффициенты застройки для жилых зон. Для кварталов с многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности он равен 0,20-0,40; в кварталах одно- двухквартирными жилыми домами – 0,11- 0,20.  Низкий коэффициент здесь связан с большим размером приусадебных участков.

Таким образом, повышенного коэффициента застройки в городе Малоярославец не зафиксировано.

### I.IV.3 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда составляет 911,7 тыс. м2. Подробная характеристика жилищного фонда показана в таблицах.

Характеристика жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 13

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: |  |  |  |
| Каменные, кирпичные | 406,7 | 577 | 294 |
| Панельные | 182,9 | 63 | 76 |
| Блочные | 39,7 | 183 | 5 |
| Смешанные | 1,0 | 6 | - |
| Деревянные | 265,8 | 2759 | 143 |
| Монолитные | 4,0 | 2 | 1 |
| Прочие | 11,6 | 106 | - |
| По годам возведения: |  |  |  |
| до 1920 | 8,0 | 73 | 3 |
| 1921-1945 | 19,4 | 324 | - |
| 1946-1970 | 242,0 | 1760 | 142 |
| 1971-1995 | 398,0 | 841 | 284 |
| После 1995 г. | 244,3 | 698 | 90 |
| По проценту износа: |  |  |  |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 432,8 | 443 | 407 |
| от 31% до 65% | 458,6 | 3159 | 83 |
| от 66% до 70% | 4,5 | 94 | - |
| Свыше 70% | - | - | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

Таблица 14

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ветхий | Аварийный |
| Общая площадь, тыс. м2/ед | 4,5/91 | 15,8/29 |
| В жилых домах, м2/ед | - | - |
| В многоквартирных жилых домах, тыс.м2/ед | - | 15,8/29 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 15

| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 911,7 |
| --- | --- |
| в том числе оборудованная: |  |
| Централизованным водопроводом | 619,7 |
| Централизованным водоотведением (канализацией) | 619,6 |
| Централизованным отоплением | 721,6 |
| Централизованным горячим водоснабжением | 533,3 |
| ваннами (душем) | 545,8 |
| газом (сетевым, сжиженным) | 753,8 |
| напольными электрическими плитами | 16,5 |

Таким образом, настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и кирпичные жилые дома они составляют 44.6 % от общей площади жилищного фонда. Большая часть индивидуальноопределенных домов - деревянные. К сносу как аварийно-опасное жилье подлежат 29 домов общей площадью 15,8 м2. Характерной особенностью Малоярославца является активное жилищное строительство, за год в среднем строится 13тыс м2 жилья.

Численность населения на 1.01.2012г  29 953 человек, таким образом обеспеченность населения жильем составляет 30,4м2/чел, что соответствует норме для городских поселений (30м2/чел)

Новое жилищное строительство

Таблица 16

| Год ввода | Всего |  | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кв.м. | домов | тыс. кв.м. | домов |
| 2003 | 14,7 | 51 | 7,7 | 47 |
| 2004 | 10,6 | 43 | 6,7 | 42 |
| 2005 | 8,0 | 51 | 8,0 | 51 |
| 2006 | 11,4 | 58 | 7,8 | 57 |
| 2007 | 7,0 | 52 | 7,0 | 52 |
| 2008 | 30,4 | 63 | 11,4 | 60 |
| 2009 | 10,9 | 61 | 10,9 | 61 |
| 2010 | 16,0 | 34 | 4,9 | 33 |
| 2011 | 6,2 | 47 | 6,2 | 47 |
| 2012 | 13,2 | 67 | 11,6 | 66 |

Благоустройство жилого фонда

Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, теле- и радиовещания, тепло-, электро- и газоснабжения широко развиты на территории города. Со схемами коммуникаций можно ознакомится на картах инженерной инфраструктуры (№№ 1.1.1, 1.1.2), а с их подробным описанием – в разделе II.IV Инженерно-техническая база, данного тома пояснительной записки.

Муниципальный жилой фонд оборудован:

Водопроводом-86%

Канализацией-92,3%

Центральным отоплением-89,9%

Ванными-77,2%

Горячим водоснабжением-77,2%

Газифицировано-90,7%

Почти -30 % всего жилищного фонда города нуждается в неотложном капитальном ремонте  и около 10% в реконструкции. Кроме того, значительную долю жилищного фонда составляют жилые дома, построенные в 1960-1970 годах (жилые до первых массовых серий), а также дома, довоенной постройки, проблема с аварийностью которых может через 3-5 лет принять критический характер

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд по обеспеченности коммуникациями можно охарактеризовать как условно благоприятное.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

-  проживание части населения в ветхом и аварийном жилье;

- отсутствие во многих районах города централизированных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Основными направлениями  политики в сфере культуры и искусства является обеспечение доступа всех социальных слоев населения к культурным ценностям, предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, сохранение и укрепление единого культурного  и информационного пространства города, создание условий для развития культурного и духовного потенциала жителей города.

Образование и воспитание

Образовательная система МО ГП «Город Малоярославец» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

В настоящий момент система муниципальных образовательных учреждений  города Малоярославец представлена 8 детскими садами, 5 школами, центром диагностики и консультирования, центром декоративно-прикладного творчества для детей «Родник», центром детского творчества «Радуга», домом детского творчества, 3 школами детских искусств, Калужский филиал АНОУ ВПО Московская финансово-юридическая академия

Характеристика муниципальных образовательных учреждений

Таблица  17

| Наименование учреждений | Адрес |  | Вместимость |  |  | Кол-во смен | Характеристика строения учреждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество мест по лицензии |  | Количество мест по факту |  | Тип здания | Год постройки | % износа |  |
| Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Средняя школа №1 г. Малоярославца» | Ул. Аузина, 1 |  |  | 1175 | 1230 | 2 | типовое | 1986 | 15,7 |  |
| МКОУ «Средняя школа №2 г. Малоярославца» | Ул. Радищева,2 |  |  | 864 | 698 | 2 | типовое | 2012, 1954, 1989, 1998 | 55% 13% 30% |  |
| МКОУ «Средняя школа №3 г. Малоярославца» | Ул. Школьная,42 |  |  | 250 | 218 | 2 | типовое | 1959 | 38,3% |  |
| МКОУ «Средняя школа №4 г. Малоярославца» | Ул. Московская,42 |  |  | 450 | 759 | 2 | типовое | 1956, пристройка 1965 | 65% |  |
| МКОУ Гимназия города Малоярославца | Ул. Российских газовиков, 1 |  |  | 900 | 960 | 1 | типовое | 1996 | 14,8% |  |
| ИТОГО по школам |  |  |  | 3639 | 3865 |  |  |  |  |  |
| Детские сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКДОУ «Детский сад №1 «Ромашка» | ул.Фрунзе, 17 | 100 |  |  | 115 |  | типовое | 1979 | 27% |  |
| МКДОУ «Детский сад №2«Рябинка» | ул.Кутузова, 26 | 210 |  |  | 275 |  | Типовое | 1979 | 27% |  |
| МКДОУ «Детский сад №3«Елочка» | ул.Ивановская, 49 | 164 |  |  | 170 |  | типовое | 1966 | 24% |  |
| МКДОУ «Детский сад №4«Золотой ключик» | ул.Школьная, 3 | 180 |  |  | 200 | Круглосуточно - 36 | типовое | 1958 1976 | 28% 35% |  |
| МКДОУ «Детский сад №5«Солнышко» | ул.Стадионная, 5 | 335 |  |  | 445 |  | типовое | 1966 1972 1983 | 47% |  |
| МКДОУ «Детский сад №6 «Синяя птица» | ул.Звездная, 2 | 320 |  |  | 351 |  | типовое | 1997 | 19% |  |
| МКДОУ «Детский сад №7 «Аленушка» | ул.Московская, 29 | 75 |  |  | 108 |  | типовое | 1964 | 59% |  |
| МКДОУ «Детский сад «Сказка» | ул.Радищева, 8а | 115 |  |  | 164 |  | типовое | 1983 | 99,8% |  |
| ИТОГО по детским садам |  | 1499 |  |  | 1828 |  |  |  |  |  |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Малоярославецкая детская хкдожественная образования «детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200Детско-юношеский клуб спортивной подготовки «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр образования | Ул. Ленина, 3 | 200 |  |  | 209 | 1 | приспособленное |  | 100% |  |
| Дом детского творчества «Радуга» | Ул. Первомайская, 5 | - |  |  | 211 |  | Пристройка к жилому дому | 1986 | 19% |  |
| Центр внешкольной работы | Пл. Жукова, 1 |  |  |  | 986 |  | Пристройка к жилому дому | 1950 | 31% |  |

Как видно из таблиц школы и детские сады переполнены, есть необходимость открытия новых учебно-образовательных учреждений.

Характеристика средних и высших учебных заведений

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужской области, Политехнический техникум города Малоярославца готовит автомехаников и операторов ЭВМ. В новом учебном году на первый курс набрали 78 человек. Всего обучается 178 человек.

Калужский филиал Московского финансово-юридической университета открыт в 2000 г.  при поддержке администрации г. Малоярославца в целях реализации образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования по подготовке высококвалифицированных экономистов и юристов.

Основными направлениями деятельности являются:

подготовка специалистов с высшим образованием по специальностям «Финансы и кредит», «Менеджмент организации», «Прикладная информатика в экономике» и «Юриспруденция», «Экономика», «Правоохранительная деятельность» в соответствии с государственными образовательными стандартами из числа лиц, имеющих среднее и среднее специальное образование;

переподготовка кадров, имеющих высшее образование, для получения второго высшего экономического и юридического образования.

Действуют подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ и  компьютерные курсы по программам: «Базовая компьютерная подготовка: Windows, Word, Excel», «Секретарь-референт», «Базовая компьютерная подготовка для школьников»

Обеспеченность учебно-образовательными учреждениями

Таблица 18

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 1499 | 50,04 | Более 100% |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 3639 | 121,49 | 95% |

Учреждения здравоохранения

Таблица 19

| № | название учреждения | адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Малоярославецкая районная больница | ул.Чистовича,38 |
| 2 | Поликлиника узловая на ст.Малоярославец Московской железной дороги (Железнодорожная поликлиника) | ул.17-й Стрелковой дивизии,2 |
| 3 | Скорая помощь | ул.Калужская,48 |
| 4 | Медвытрезвитель | ул.Калужская,46 |
| 5 | Наркологическая клиника | ул.Зеленая,2а |
| 6 | Лечебно-диагностический центр "СТ-Дент" | ул.Герцена,6 |
| 7 | Стоматологическая клиника "Делюкс" | ул.Восточный тупик,3 |
| 8 | Стоматологическая поликлиника | ул.Московская,31 |
| 9 | Малоярославецкая районная аптека | ул.С.Беляева,3 |
| 10 | Аптека Фита-Фарма | ул.Московксая,37 |
| 11 | Аптека | ул.Гр.Соколова,2, 31 и 26 |
| 12 | Аптека "Мила" | ул.Московская,9, 12 и 77а |
| 13 | Аптека | ул.Российских газовиков, 9 |
| 14 | Аптека | ул.Гагарина, 2а |
| 15 | Аптека | ул.Чистовича, 8а |
| 16 | Аптека | ул.Аузина, 17 |
| 17 | Аптека | ул.Ленина, 3 и 22 |
| 18 | Молочная кухня | ул. Карла Маркса, 5 |
| 19 | Медицинский центр «Биоликвид» | Ул. 17 стрелковой дивизии,2 |

Малоярославецкая ЦРБ в настоящее время является основным лечебным учреждением для жителей Малоярославецкого района. В больнице работает 107 врачей и 278 медработников среднего звена. Более половины врачей имеют квалификационную категорию, все — сертификаты специалиста.

В больнице развернуто 230 коек, работают 9 отделений круглосуточного стационара:

- Хирургическое

- Детское

- Инфекционное

- Гинекологическое

- Родильное

- Терапевтическое

- Неврологическое

- Травматологии

- Реанимации

Поликлиника на 600 посещений в смену оборудована современным лечебным и диагностическим оборудованием. В поликлинике ведется прием по 15 специальностям, работают следующие лечебно-диагностические кабинеты:

- Эндоскопический

- Ультразвукового исследования

- Физиотерапевтический

- Клинико-диагностическая лаборатория

- Бак. лаборатория

- Функциональной диагностики

- Компьютерной энцефалографии

- Массажный

- Лучевой диагностики

Учреждения культуры

Таблица 20

| № | название организации | адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры Музей истории и краеведения г.Малоярославца | ул.Гагарина,24 |
| 2 | Муниципальное учреждение культуры"Малоярославецкая городская картинная галерея им.Е.А.Чернявской" | пл.Ленина,17 |
| 3 | Муниципальное учреждение Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А.Солдатенкова | ул. Российских газовиков, 13 |
| 4 | Военно-исторический музей 1812года | ул.Московская,13,25,27 |
| 5 | Музей пива | ул.Чистовичей, 24 |
| 6 | Музей военной техники (под открытым небом) | пл. Жукова |
| 7 | Дом художника Куликова А.Е. | ул.Ивановская |
| 8 | Муниципальная городская библиотека г.Малоярославца | ул.Ленина |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Малоярославецкий Центр Российского кино" | ул.Калужская,6 |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и отдыха "Огонёк"" | ул.Гагарина,24 ул. Кутузова, 70 ул. Российских Газовиков |
| 11 | Районный Дом культуры | пл.Жукова,2 |

МУК "Центр Культуры и Отдыха "Огонек" основан в 1997 г.

"Огонек" имеет три зрительных зала:

- клуб "Огонёк" на 125 мест (ул. Кутузова, д. 70);

- культурно-просветительский центр "Единство" на 90 мест (ул. Гагарина, д. 24, 1-й этаж);

- молодежный центр на 90 мест (ул. Гагарина, д. 24, 3-й этаж).

Можно выделить четыре направления работы этого центра:

- Культурно-досуговая деятельность;

- Культурно-массовая работа;

- Социальная работа;

- Историко-просветительская работа.

В центре отдыха и культуры на бесплатной основе функционируют 16 кружков, которые включают 26 творческих коллективов, где занимаются 449 участников (из них до 14 лет - 189 детей)

Муниципальное казённое учреждение культуры "Музей истории и краеведения города Малоярославца" (ул. Гагарина, д. 24. )

Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный центр "Дружба"

Общая площадь территории 8,14 га.  В лагере отдыхают дети от 6 до 16 лет. Лагерь функционирует круглогодично, проектная мощность – 130 человек (возможно принять одновременно).  Штатная численность организации составляет 67 человек, из которых педагогических работников 13 чел. , медицинских – 4 чел.

На территории лагеря имеется банно-прачечный блок, медицинский пункт, спортивные сооружения, кинозал, библиотека, игровые комнаты, актовый зал

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года" (ул. Московская, комплекс зданий - д. 13, 23, 27.)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Малоярославецкая городская картинная галерея имени Е.А. Чернявской (пл. Ленина, д. 17.)

Муниципальное казённое учреждение культуры "Городской молодёжный клуб" (ул. Российских Газовиков, д. 25, к.1)

В клубе бесплатной основе функционируют:

- Шахматный клуб

- Кружок вокального пения

- Художественная студия

- Кружок мягкой игрушки

- Швейная студия

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная городская библиотека" (ул. Ленина, д. 3)

В настоящее время Муниципальная городская библиотека активно развивается как информационный, образовательный и культурный центр: библиотечный фонд составляет более 90 тыс. изданий; количество читателей - около 8000 чел. (в т.ч. детей до 14 лет - 2800 чел., юношества (15-24 лет) - 2200 чел.); количество посещений в год - более 55 тыс.

Приоритетные направления  в сфере культуры и искусства на предстоящий период:

-сохранение памятников старины;

-улучшение материально - технической базы учреждений культуры поддержка их деятельности;

- сохранение кадрового потенциала в сфере культуры и  стимулирование  их деятельности;

- развитие народного творчества;

- развитие инфраструктуры туризма;

- поддержка  профессионального искусства.

Спортивные сооружения

Развитие физической культуры и спорта в городе характеризуется положительной динамикой показателей массовости физкультурного движения и ростом мастерства спортсменов. В настоящее время,  на базе муниципального предприятия «Олимп-спорт» действуют :

- стадион «Юность» с футбольным полем, хоккейной площадкой и зданием раздевалок;

- спортивный комплекс «Олимп»;

- спортивно-технический клуб «Пилот» (секции мотоспорта и картинги);

- спортивно-культурный центр «Олимпиец».

На спортивных объектах МУП «Олимп-спорт» работает 17 тренеров по  разным видам спорта, у них занимается более 400 спортсменов. Всего (включая абонементные группы) спортивные сооружения регулярно посещают более 900 человек.

На спортивной базе МУП «Олимп-спорт» работают некоммерческие организации «Футбольный клуб Малоярославец», «Хоккейный клуб Малоярославец».

Объекты отдыха и туризма

Медвежий луг

Ивановский луг

Площадь Воинской славы (музей военной техники под открытым небом)

Александровский сад

Сквер 1812года.

Средства массовой информации

Газета «Малоярославецкий край»

Газета «МАЯК»

Газета «Шанс для Вас»

Официальный сайт города http://www.admmaloyaroslavec.ru

Дислокация подразделений пожарной охраны

На территории города расположена пожарная часть №34 (ул. Аузина, 29-а, ул Энтузиастов, ).

Пожарная часть оснащена пятью единицами техники, в отделении работает 37 человек, 11 из которых постоянно находится на дежурстве. Часть осуществляет прикрытие 80 населенных пунктов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям во II-й половине «нулевых» годов в городе было представлено 4-м отрядом федеральной противопожарной службы, который решал вопросы борьбы с пожарами на территории всего севера Калужской области. Непосредственно тушением пожаров занимались ПЧ-34 и ПЧ-44 (действовала при «Агрисовгазе», в настоящее время сокращена). Сейчас пожарная часть-34 входит в 8-й отряд противопожарной службы, ежедневно от неё в караул заступает боевой расчёт в количестве 11 человек. Часть располагает 4 автоцистернами и автовышкой.

Социально-бытовое обслуживание

Как и любой крупный город, Малоярославец обладает развитой сетью организаций, предоставляющих бытовые услуги: бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, ателье, гостиницы рестораны, кафе бытовой прокат и прочее.

При Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре с 1993 года действует приют для девочек «Отрада».

В приюте воспитываются девочки от 2 до 17 лет из неблагополучных семей. 
Воспитанницы находятся здесь до совершеннолетия и до их полной интеграции в самостоятельную жизнь.

Религиозные организации

Большую известность в России снискал Свято-Никольский Черноостровский монастырь. При монастыре работает приют для девочек «Отрада». Воспитанницы «Отрады» выступают с концертами православного пения и детскими спектаклями.

В ноябре 2006 года началась служба в полностью восстановленной Свято-Иоанновской Предтеченской церкви. Полным ходом идёт реконструкция Казанского собора, во вновь возведённом приделе к котором 4 ноября 2011 года открыт Центр поддержки семьи, материнства и детства. На месте церкви Преображения Иисуса Христа, которая сгорела во время сражения в первой Отечественной войне построен деревянный храм-часовня, в 2010 году начато строительство часовни на монастырской площади в память о подвиге русского народа в Отечественной войне 1812 года. С 2003 года работает Свято-Никольская православно-ориентированная общеобразовательная школа. В настоящее время все храмы города и района объединены в малоярославецкое благочиние.

На ул. Зелёной расположен молитвенный дом общины христиан веры евангельской. Среди её адептов много мигрантов из стран СНГ, работает негосударственная общеобразовательная школа. Община активно занимается деклассированной частью общества.  На ул. Первомайской построен молитвенный дом церкви евангельских христиан баптистов (зарегистрирована установленным порядком как церковь «Логос»).

Ритуальные услуги.

Старое кладбище (ул. Зеленая) площадь 12,5га, захоронения согласно данным архива производятся с 1949г, захоронено более 17,5 тыс. чел.

Новое кладбище (дер. Шубинка) открыто 9 сентября 1996года, общая площадь 15,5га. 6,43а занято под захоронения, а 9,4га – под лесным массивом. Захоронено порядка 4500чел.

Новейшее кладбище (дер. Терентьево) открыто 3 июня 2011г, общая площадь 3,37 га из которых 0,5га отдано под мусульманское кладбище. По состоянию на 26 марта 2013г. захоронено 356чел.

В настоящее время производится выделение мест на новейшем кладбище. На старом и новом кладбищах ведется подхоронение. На них необходимо провести инвентаризацию с целью выявления новых мест для захоронения.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Вывоз мусора осуществляет МУП «Малоярославецкое специализированное автотранспортное предприятие». На территории города 75 контейнерных площадок, на которых установлено 171 контейнер емкостью 0,75м3 и 30 контейнеров емкостью 8м3

График вывоза мусора:

171 контейнер по 0.75м3 и 21 бункер по 8м3 – ежедневно

9 бункеров по 8м3 – через день.

С частного сектора вывоз ТБО осуществляется по еженедельному графику машиной задней загрузки.

Производством и передачей тепловой энергии и контролем за электроснабжением города занимается предприятие МУП «Коммунальные электрические и тепловые сети».

Гостиницы:

Таблица 21

| Название | адрес |
| --- | --- |
| Гостиница "Дружба" | ул.Аузина,27 |
| Отель "Форест" | ул.Чистовича,24 |

Дом быта – ул.Калужская 24

Ателье – ул.Московская, 26 и Аузина, 17

Малоярославецкая ветеринарная станция – ул.Подольских Курсантов,38

Городская баня – ул. Аузина, 25

Многофункциональный центр МФЦ – ул. Московская, 7

Центр занятости населения – ул. Пионерская,1

Сбербанк России – ул. Успенская, 1а, ул. Российский газовиков, 13, ул. Московская, 16

Правоохранительная и юридическая сфера представлены районным судом, мировыми судьями, службой судебных приставов и прокуратурой. С января 2011 года работает новый правоохранительный орган  - следственный отдел Следственного управления по Калужской области, задачей которого является расследование наиболее сложных и особо тяжких преступлений против личности, коррупционной и экстремистской направленности. Сюда же относятся отдел внутренних дел, из которого в 2007 году была выделена миграционная служба, а также коллегия адвокатов, нотариусы, юрисконсульты.

Туризм

Малоярославец – город с многовековой историей, город воинской славы – привлекает большое количество туристов.

Город интересен для туристов   своими  историческими событиями 1812 года. Ежегодно проводятся военно-исторический праздник «День Малоярославецкого сражения 1812 года», в котором принимают участие военно-исторические клубы из разных городов России.  И в этот  день город посещают многочисленные туристы (более 6 тысяч человек).

Действуют туристические маршруты:

- Малоярославец. Страницы истории

- Малоярославец – город русской славы

- События Отечественной войны 1812 года на территории Калужского края

- Великая отечественная война на территории Малоярославца и Малоярославецкого района

- Духовные центры Малоярославецкого района

- Монастыри – святыни Калужского края

В ближайшее время в пригороде Малоярославца (МО СП «Село Коллонтай») откроется гоночная трасса «Холмы».

Для удобства гостей города на официальном сайте есть карта Малоярославца с указанием памятников истории и культуры, памятных мест, музеев и объектов питания, гостиниц и прочее.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Как и любой город, Малоярославец обладает развитой транспортной инфраструктурой.

Внешние транспортно-экономические связи городского поселения «Город Малоярославец» осуществляются  автомобильным и железнодорожным транспортом.

Город расположен в зоне влияния транспортных магистралей федерального (государственного) значения, обеспечивающих связь Московского региона с расположенными южнее и юго-западнее областями России и Украины.

Непосредственно через город проходят трассы железнодорожной магистрали Москва-Брянск-Киев и дорога Федерального значения А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль- граница с Республикой Белоруссия», также через город проходит автодорога регионального значения Малоярославец-Боровск.

Транзитные потоки железнодорожного и автомобильного транспорта отрицательно влияют на транспортную ситуацию в городе и на прилегающую к ним селитебную застройку.

Длина дорог общего пользования, являющихся собственностью муниципального образования городского поселения «город Малоярославец» равны 84, 209 км, из которых 24,429км имеет асфальтовое покрытие, а 6,675 – бетонное. Остальные дороги – песчано-гравийные.

Автомобильный транспорт

Основными городскими магистралями являются улицы Московская, Ленина, Гагарина, Калужская, Радищева по которым организовано движение автобусных маршрутов.

Характеризуя улично-дорожную сеть города в планировочном отношении, можно отметить, что она имеет в основном прямоугольную систему построения, отклонение от которой вызвано рельефными условиями вдоль поймы о.Лужи и извилистой трассой железнодорожной магистрали Москва-Киев.

Для селитебной территории характерна мелкая, через 100-150 м, нарезка кварталов, размеры которых как правило колеблются от 1,0-1,5 до 2-3 га.

Улицы Московская, Калужская и Подольских курсантов являются частью федеральной автотрассы А101 «Москва-Рославль». А отходящая от нее улица Радищева выходит на старую Калужскую дорогу. В случае введения платы за проезд по Киевскому шоссе, нагрузка на них и на окружную дорогу возрастет. Основной проблемой в таком случае является то, что указанные маршруты проходят по историческому центру города. Основным альтернативным проездом в обход центра является маршрут через ул. 17 Стрелковой Дивизии, Кирова и с. Маклино.

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Малоярославецкого района осуществляются МУП «Ярославль» г.Малоярославец (внутрирайонные перевозки) и ООО «Голд Эдем» г.Малоярославец (городские перевозки).

Автобусное сообщение по регулируемым тарифам и с предоставлением гражданам права проезда по единым социальным проездным билетам осуществляется на  17 маршрутах, в том числе: внутрирайонные – 11 маршрутов, общеобластного  значения – 6 маршрутов, междугородные внутриобластные – 2 маршрута.

Схема городского маршрутного транспорта показана на карте транспортной инфраструктуры.  В городе 6 внутримуниципальных маршрутов, на них работает 40 машин, из которых: 4 ПАЗа, 26 Газелей, 6 Пежо, 4 Мерседеса.

В развитии автотранспортной сети необходимо отдавать приоритет реконструкции и модернизации существующей  сети, оборудованию парковочных мест, остановок маршрутных транспортных средств. Так как количество транспорта с каждым годом увеличивается необходимо пересмотреть подходы к  транспортной логистике: перенаправлять основные потоки транспорта в обход центральной части города, регулировать скоростной режим движения светофорами и «лежачими полицейскими». А при проектировании новых жилых кварталов предусматривать места для хранения личного транспорта населения.

В Малоярославце 31 гаражное общество (кооператив), общее количеств о мест в них 3311шт.

Таблица 22

| Название гаражного общества | Адрес | Количество мест |
| --- | --- | --- |
| ГК "Альбатрос" | ул.Турецкая | 124 |
| ГК "Геолог" | ул.Подольских курсантов | 330 |
| ГК "Дружба" | ул.Радищева | 177 |
| ГК "Жигули" | ул.Подольских курсантов | 114 |
| ГК "За рулем" | пер. Калинина | 72 |
| ГК "Ивушка" | ул.Радужная | 98 |
| ГК "Карижа" | ул.Зимняя, 2 | 119 |
| ГК "Каштан" | ул.Заводская | 207 |
| ГК "Керамик" | ул.Энтузиастов | 30 |
| ГК "Колесо" | ул.Станционная, 1 | 135 |
| ГК "Лада" | ул.Калужская, 50 | 213 |
| ГК "Гаражи ДЕПО" | ул.Вокзальная | 18 |
| ГК "Маклино" | ул.Карижская,9 | 161 |
| ГО "Маклинский сигнал" | ул.Тюменская | 52 |
| ГК "Мир" | ул.Аузина, 29б | 43 |
| ГК "Мотор" | Маклинский пр. | 32 |
| ГК "Мотор" | ул.Тюменская | 33 |
| ГК "Надежда" | ул.Зеленая | 156 |
| ГК "Нива" | ул.Гоголя, 22а | 206 |
| ГСК "Пропан" | ул.Подольских курсантов | 50 |
| ГК "Сигнал" | ул.Садовая | 58 |
| ГК "Сирена" | ул.Мирная | 105 |
| ГК "Сокол" | ул.Кирова, 1 | 31 |
| ГК "Строитель 2" | ул.Мирная | 79 |
| ГК "Шина" | ул.Московская, 76а | 473 |
| ГК "Энергетик" | ул.Энтузиастов | 20 |
| ГК "Эра-М" | ул.Парижской коммуны | 32 |
| ГК " Березовая роща" | мкр.Маклино | 71 |
| ГК "Гаражи р-он ГАИ" | ул.Калужская | 20 |
| ГК "Фара" | Маклинский пр. | 30 |
| ГК "Локомотив" | ул.Вокзальная | 22 |
| ГК «Строитель» | Ул. Мирная |  |

Железнодорожный транспорт

Станция Малоярославец – участковая, 2 класса. Путевое развитие станции состоит из двух главных путей, приемо-отправочного для пассажирских поездов, электропоездов и остановочных локомотивов, девяти приемо-отправочных для грузовых поездов, сортировочного,  семи соединительных путей, двух путей для стоянки электропоездов, двух погрузо-выгрузочных,  двух вытяжных тупиков, погрузо-выгрузочного пути или контейнеров, пути для ремонта вагонов, для стоянки автодрезины, трех путей экипировки.

Пассажирские и грузовые устройства станции состоят из высокой пассажирской платформы, помещения для погрузки и выгрузки багажа, крытой низкой грузовой платформы, пакгауза, открытой высокой грузовой платформы, контейнерной площадки.

# II. Социально-экономическая характеристика городского поселения

### II. I. Население

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда и устойчивость развития населенных пунктов. На основании численности, половозрастного состава населения рассчитываются нормативные показатели

Город характеризуется достаточно устойчивой и относительно благополучной демографической структурой населения, с высокой долей молодого трудоспособного населения.

Динамика численности населения г. Малоярославец (на начало года),чел

Таблица 23

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31516 | 31395 | 31200 | 31249 | 31211 | 31061 | 30850 | 30638 | 30297 | 29953 | 29953 |

В демографической обстановке, сложившейся в Калужской области, а также в городе Малоярославце в последние годы, присутствуют тенденции, характерные для большинства город Российской Федерации: устойчивая естественная убыль, сокращение численности населения.

Движение населения, чел.

Таблица 24

| Годы | Механическое движение |  |  | Естественное движение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прибыло | убыло | Миграционный прирост | родилось | умерло | Естественный прирост |
| 2007 | 299 | 440 | -141 | 440 | 549 | -109 |
| 2008 | 269 | 410 | -141 | 463 | 543 | -80 |
| 2009 | - | - | - | 435 | 477 | -42 |
| 2010 | - | - | - | 514 | 556 | -42 |
| 2011 | 435 | 693 | -258 | 444 | 535 | -91 |
| 2012 | 413 | 775 | -362 | 500 | 585 | -85 |

На данный момент естественное движение население характеризуется низкой рождаемостью (14/1000чел) и высокой смертностью (18чел/1000чел).

Как видно из предыдущих двух таблиц численность населения за последнее десятилетие уменьшилась более чем на 1,5 тысячи человек. Уменьшение численности шло за счет оттока населения в другие регионы и естественной убыли. Однако, в последние  годы отмечается незначительный рост рождаемости.

Предложенные Правительством РФ меры по улучшению демографической ситуации в стране в целом, и, в частности, стимулированию рождаемости, в прогнозируемом периоде будет способствовать некоторому увеличению рождаемости, что в конечном итоге приведет к увеличению  детей до 18 лет.

Половозрастная структура населения

Таблица 25

| Возрастные группы | 01.01.2002 (перепись) |  |  | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. |  |  | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 30415 |  |  | 29953 |
| моложе трудоспособного возраста |  |  |  |  |
| Всего |  | 5898 | 5473 |  |
| Муж |  | 2983 | 2803 |  |
| Жен |  | 2915 | 2670 |  |
| трудоспособного возраста |  |  |  |  |
| Всего |  | 17836 | 17200 |  |
| Муж |  | 9085 | 8685 |  |
| Жен |  | 8751 | 8515 |  |
| старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |
| Всего |  | 6681 | 7280 |  |
| Муж |  | 2042 | 1993 |  |
| Жен |  | 4639 | 5287 |  |

Город характеризуется достаточно устойчивой и относительно благополучной демографической структурой населения, с высокой долей молодого трудоспособного населения.

Демографический потенциал города

Таблица 26

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов – развитие и расширение предприятий может привлечь мигрантов. 2. Наличие учебной базы (уменьшается вероятность оттока молодого населения) | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма, в том числе производственного;

- наличие жилья с недостаточной благоустроенностью;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики города являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.II. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров, иностранных граждан.

Структура занятости по полному кругу предприятий города в 2010 году сложилась следующим образом:

- 46,4 %  обрабатывающие производства;

- 15,3 %  сфера торговли;

- 1,3 %    сельское хозяйство;

- 10,8 %  образование;

- 3,6 %    здравоохранение;

- 22,6  %  прочие отрасли экономики.

Численность безработных и их характеристика на конец года,чел

Таблица 27

| год | Количество безработных | 16-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Образование |  |  |  | женщины | мужчины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высшее | Среднее проф. | Начальное проф. | Среднее общее |  |  |
| 2007 | 176 | 42 | 9 | 125 | 333 | 60 | 26 | 42 | 133 | 43 |
| 2008 | 175 | 52 | 24 | 99 | 31 | 71 | 35 | 25 | 124 | 51 |
| 2009 | 570 | 150 | 64 | 356 | 111 | 197 | 87 | 138 | 314 | 256 |
| 2010 | 316 | 63 | 32 | 221 | 73 | 120 | 50 | 57 | 200 | 116 |
| 2011 | 256 | 66 | 21 | 169 | 56 | 87 | 55 | 44 | 158 | 98 |
| 2012 | 202 | 42 | 15 | 145 | 59 | 57 | 30 | 47 | 137 | 65 |

Характеристика городского поселения по трудовым ресурсам.

Таблица 28

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Наличие мощной производственной базы - 2. Наличие учебных центров - 3. Удобное транспортное сообщение с крупными городами: Калугой, Обнинском, Москвой. - 4. Наличие малых населенных пунктов в непосредственной близости от Малоярославца | 1.Отток квалифицированных кадров. 2.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Развитие малого и среднего бизнеса. 3. Развитие существующих и открытие новых промышленных производств. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. 2. Уменьшение трудовых ресурсов за счет старения населения и низкого уровня рождаемости. |

### II.III. Экономическая база

МО ГП «Город Малоярославец» имеет достаточно прочный ресурс для сохранения положительной динамики развития,  несмотря на  особенности современного периода.

Наибольшее развитие из видов экономической деятельности в Малоярославце получило обрабатывающее производство. В среднем  82% всего объема отгрузки продукции.

Ведущую роль   в промышленном производстве занимают крупные предприятия  металлургического производства и производства готовых металлических изделий, такие как   ООО «Агрисовгаз», ООО «Росметалл».

Крупнейшим   градообразующим  предприятием в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий является ООО «Агрисовгаз»: удельный вес  в общем объеме отгруженной   промышленной продукции города  в 2010 году  составил – 53 %, среди крупных и средних  предприятий – 62%.

ООО «Росметалл», основные виды деятельности предприятия – производство стальных труб и фитингов, гнутых стальных профилей, строительных металлоконструкций. Предприятие изготавливает крупногабаритные металлоконструкции различного назначения: для зданий и сооружений, для аквапарков, зимних садов.  Основные рынки сбыта - предприятия Москвы и Московской  области.

Крупнейшим предприятием в области пищевого производства является УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат» , численность работающих – 76чел.

В связи со сложной экономической обстановкой, обусловленной мировым кризисом, отсутствием спроса на продукцию предприятия ОАО «МПЗ» и ОАО «МОПАЗ» резко снизили производство.

ОАО «Малоярославецкий приборный завод»   в настоящее время  находится в сложной экономической ситуации. В последние годы, начиная с 1992 года,  резко  сокращен оборонный  заказ.

ОАО «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» (МОПАЗ) выпускает современное высококачественное гаражное оборудование для автосервисов, автозаправочное оборудование (АЗС), оборудование для АГНК.

Малый и средний бизнес в основном представлен предприятиями торговли. Из функционирующих в городе предприятий торговли и общественного питания около 98% относятся к негосударственной форме собственности, которые практически полностью формируется объем розничной торговли.

Таблица 29

| Наименование предприятия | Профиль деятельности |
| --- | --- |
| ООО «Агрисовгаз» | Производство стальных и алюминиевых конструкций, производство теплоэнергии |
| ОАО «МОПАЗ» | Производство испытательного оборудования, металлообработка |
| ОАО «Малоярославецкая типография» | Типографическое исполнение заказов без применения свинца |
| ОАО «Малоярославецкий приборный завод» | Приборостроение и производство пара и горячей воды |
| Малоярославецкий филиал ЗАО «Москомплектмебель» | Производство кухонной мебели |
| УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат» | Производство хлеба |
| Малоярославецкий филиал ЗАО «Москомплектмебель» | Производство кухонной мебели |
| ОАО «Завод СКД» | Производство крепежных изделий, металлообработка. с 2009 года деятельность предприятия заключается в предоставлении производственных площадей малым предприятиям. |
| ОАО «Молочный завод» | Производство молочной продукции |
| ООО «Стройкомплектсервис» | Производство стройматериалов и деревянных и металлических конструкций |
| ООО «Алюма» | Производство алюминиевых изделий |
| ООО НПЦ «Агромеханизация» | Производство оборудования для пилорам, металлообработка |
| ООО «Малоярославецкий завод ИВК - САЯНЫ» | Производство счетчиков учета тепла и газа |
| ООО «Тис- Пласт» | Производство изделий из стеклопластика |
| ООО «Колорит» | Покраска алюминиевого профиля |
| ЗАО ПКФ «Русское поле» | Производство тары из пластмасс |
| Малоярославецкий филиал ООО «Одинцовская фабрика Комусупаковка» | Производство тары из пластмасс |
| ООО «Рэмекс-тепломаш» | Производство котлов |
| ООО «РСУ-10» | Растворобетонный узел |
| ОАО «Швейная фабрика» | Швейное производство |
| ЗАО «Инсофт» | Типография без применения свинца |
| ООО «Малоярославецкий тепличный комбинат» | Тепличное хозяйство |
| МУП Малоярославецкое АТП | Автобусный парк |
| ООО «Агригазавтосервис» | Предприятие по обслуживанию автомобилей |
| ООО «Газпромстройтеплица» | Производство строительных материалов |
| ООО «Акватик – С» | Производство изделий из пластмасс |
| Рыбный цех ЧП «Доля» |  |
| Рыбный цех ИП «Лобанов» |  |
| Цех мороженого ЧП «Даниелян» |  |
| Цех по производству пива ООО «Малоярославецкая пивоваренная компания» |  |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водопроводные и канализационные сети находятся в ведении МУП «Водоканал».

Источником водоснабжения города являются подземные воды. Мощность существующего водозабора 16,8 тыс.м3/сутки (находится в деревне Чуркино). Он состоит из 10 артезианских скважин, расположенных к западу от Малоярославца и 5-ти резервных скважин в черте города. Вода от скважин подается по двум водоводам диаметром 400 мм к станции обезжелезивания воды (ул Чистовича, мощность 20м3/сут) и насосной станции 2 подъема. Протяженность городских водоводов 136км, из них диаметром 300мм  - 35км. Часть населения и отдельные промпредприятия пользуются водой из артезианских скважин в городской застройке.

Общая протяженность сетей канализации 86.5км, из них главный самотечный коллектор – 27км, уличная сеть канализации – 59.5км.

Схема водоотведения г. Малоярославца из-за большого перепада высот многозонная. Перекачка сточных вод на очистные ведется 12 насосными станциями. Канализационные очистные сооружения находятся за чертой города (МО СП «Село Коллонтай»), их мощность 17 000 м3/сут.

Таблица 30

| Наименование КНС | Производительность, м3/сут | Адрес |
| --- | --- | --- |
| №1 «Монастырь» | Менее 200 | Ул. Интернациональный проезд |
| №2 «Тепличная» | Менее 200 | Территория ООО «Агригазтеплица» |
| №3 «Крупская» | Менее 200 | Ул. Крупская |
| №4 | Менее 200 | Район завода ОАО «МОПАЗ» |
| №5 «Мопаз» | Менее 200 | Район завода ОАО «МОПАЗ» |
| №6 | Менее 200 | Район детского сада «Мопаз» |
| №7 «Филиал ГОСНИТИ» | Менее 200 | Территория филиала института «ГОСНИТИ» |
| №8 «Румынская» | Менее 200 | Ул. Карижская |
| №9 «Турецкая» | Менее 200 | Ул. Карижская |
| №10 | Менее 200 | В дер. Маклино |
| №11 | Менее 200 | Район больницы |
| №12 «ХПП» | Менее 200 | Ул. Кирова |

Водоканал обслуживает 310 предприятий, с которыми заключены договора и 24 805 абонентов. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Малоярославецкого района осуществляется природным и сжиженным газом.

Газоснабжение города осуществляется газопроводом - отводом диаметром 150 мм, протяженностью 1,95 км от магистрального газопровода Дашава-Брянск-Киев-Москва. Снижение давления осуществляется через ГРС, расположенную к юго-востоку от города вблизи с.Маклино.

Природный газ, источником которого является магистральный газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва, используется в качестве топлива для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления и производственных целей.
Сжиженный газ используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

В связи с увеличением потребности г.Малоярославца и района в целом в природном газе первоочередными мероприятиями являются:

1. Увеличение проектной мощности ГРС города Малоярославец до 250 нм3/год;

2. Увеличение пропускной способности головного участка газопровода высокого давления от ГРС до котельной ОАО «МОПАЗ»;

3. Дальнейшее строительство газопроводов высокого давления.

Таблица 31

| Наименование ГРС | Производительность проектная (тыс.м3 /час) | Производительность фактическая зимняя пиковая (за 3 года) с учетом запрашиваемых объемов тыс. м3 /час |
| --- | --- | --- |
| Малоярославец-20 | 20 | 23,004 |

Теплоснабжение

Производством  и передачей тепловой энергии занимается предприятие МУП «Коммунальные электрические и тепловые сети».

Теплоснабжение города осуществляется от 14 котельных, на которых установлено 48 водогрейных котлов общей теплопроизводительностью 77,67 Гкал/час. Теплоснабжение некоторых промышленных предприятий осуществляется от отдельных котельных.

Все котельные работают на газообразном топливе.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение города осуществляется от Калужской электросети Тульской энергосистемы.

Контроль за электроснабжением города осуществляет УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети». Основными источниками электроснабжения города являются:

ПС 110/10 кВ №275 "Радищево" (2х16 МВА) ОАО "Калугаэнерго"

ТПС №426 "Малоярославец-тяговая" (2х25 МВА) МПС

городские очистные сооружения, запитанные от новой ПС 110/10.

Потребители УМП "КЭиТС" запитаны по 14-ти питающим линиям (фидерам 10кВ). Схема построения сети в основном петлевая, для потребителей, требующих повышенной надежности электроснабжения - двух лучевая.

Длина сети 10кВ составляет 109 км, в том числе кабельные сети 57,4 км, воздушные 51,8 км.

Протяженность сетей низкого напряжения 0,4кВ составляет 177 км. Наружное освещение города составляет 1864 светильника, запитанных от 30 источников питания. Протяженность сетей наружного освещения. - 73 км, из них 14км - кабельные сети. Для управления наружным освещением города внедрен универсальный программный таймер (УТ-1Н) с функцией автоматической коррекции времени включения и отключения реле таймера по времени восхода и захода солнца.

По данным УМП «КЭиТС» количество потребляемой энергии за 2012год равно 48 628,851 тыс кВт.ч. Распределение потребляемой энергии по видам потребителей:

- Промышленные объекты – 24 434,633 тыс. кВт.ч. (50,2%)

- Объекты соцкультбыта – 672,113 тыс. кВт.ч. (1,4%)

- Жилые объекты – 23 522,105 тыс. кВт.ч. (48,4%)

Связь

На территории Малоярославецкого района проходят кабели связи:
-«Ростелеком»,

- «Центртелеком»,

- Волоконно- оптический кабель ЗАО «Газтелеком»,

- два кабеля связи МАУМ- К,

- действующая трасса кабеля СЦБ (кабели сигнализации, централизации, блокировки на жележных дорогах),

- новая трасса кабеля СЦБ,

- трасса магистрального кабеля Московско- Киевской дистанции сигнализации,

- кабель связи ОАО «ФСК ЕЭС» ППМ ЭС,

-кабель связи в/ч 41427,

-два кабеля связи ЗКПБ (кабельные линии зоновой связи).

Территория Малоярославецкого района обеспечена связью с областным и районными центрами, а также междугородной и международной связью.
В перспективе планируется дальнейшее развитие кабельной сети связи.
Развитие линий и сооружений связи малоярославецкого района предполагается осуществить за счет замены существующих линий связи и строительства новых из оптоволокна, а также реконструкции существующих АТС с увеличением номеров и строительства новых АТС большей номерной емкости.

Для экономии земельных ресурсов, а также упорядочения инженерных сетей и коммуникаций предлагается разместить линии связи вдоль существующих и проектируемых воздушных линий электропередач (10 кВ, 0,4 кВ)

Городе имеется несколько почтовых отделений, которые относятся к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России».

Пл. Маршала Жукова, д.5

Ул. Чистовича, д.13

Ул. Российских газовиков, д.13

Ул. Чуриковска, д.4

Ул. Мирная, д.1а

Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории города предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц).

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

29. Правила землепользования и Застройки МО ГП «город Малоярославец»