Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 053 от 19 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий Район» Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 053 от 19 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Город Малоярославль» муниципального района «Малоярославецкий Район» Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

I. Цели и задачи территориального планирования	6

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории городского поселения	7

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения	8

II.1.3 Мероприятия по демографической структуре городского поселения	11

II.1.4 Мероприятия по обеспечению городского поселения объектами жилой инфраструктуры	12

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	15

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	17

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	19

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	22

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	24

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	27

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами захоронения	29

II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	30

II.1.13 Мероприятия по инженерной подготовке территории	33

Список используемой литературы:	34

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана МО ГП «Город Малоярославец» МР «Малоярославецкий район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана МО ГП «Город Малоярославец» МР «Малоярославецкий район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана МО ГП «Город Малоярославец» МР «Малоярославецкий район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1.1 | Карта инженерной инфраструктуры. Водоснабжение, водоотведение. | 1:5000 |
| 1.1.2 | Карта инженерной инфраструктуры. Газоснабжение, отопление, электроснабжение | 1:5000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры. | 1:5000 |
| 1.3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | 1:5000 |
| 1.4 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области | 1:5000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области | 1:5000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области | 1:5000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городского  поселения «Город Малоярославец» муниципального района «Малоярославецкий район», (МО ГП «Город Малоярославец», далее – городское  поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана  является муниципальный контракт № 053 от 19 сентября 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- Цели и Задачи Территориального планирования

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе положений о территориальном планировании:

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта проектируемого функционального зонирования территории;

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющий направления развития муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец». Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортной доступности, надежности всех инфраструктур, уровня воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основной целью Генерального плана является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития территории в интересах настоящего и будущих поколений.

В числе основных задач улучшения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- развитие и размещение объектов капитального строительства регионального значения в сфере промышленности;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план МО разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2023 г,  II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории городского поселения

Границы и статус городского поселения «Город Малоярославец» установлены Законом Калужской области от 23.12.2004 N 38-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований». В соответствии с законом в состав МО ГП «Город Малоярославец» входит 1 населенных пункт: Город Малоярославец. (редакция от 26.12.2012г).

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории городского поселения

Настоящим генеральным планом предлагается расширение городского поселения «Город Малоярославец». Предполагается включить в состав поселения участок с кад. № 40:13:020501:3067 (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 13,0га, в порядке, установленном действующим законодательством. Участок находится на западе от Малоярославца и непосредственно граничит с ним. Потребуется внести изменения в закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований» в части 2-х поселений: МО ГП «Город Малоярославец» и МО СП «Деревня Шумятино».

Таблица № 1

| №№ пп | Наименование мероприятия | Площадь | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая площадь поселения | 1804.7га |  |
| 1. | 1.1 Увеличение площади поселения за счет присоединения участка с кад. № 40:13:020501:3067 | +13.0 га | После внесения изменений в закон об описании границ муниципальных образований. |
|  | Итого площадь поселения: | 1817.7га |  |

Перспективные мероприятия, связанные с развитием административно-территориального устройства городского поселения:

Анализ территории города и окружающих его земель показывает, что потенциал собственно городских земель к настоящему времени исчерпан и не может обеспечить территориальных потребностей города на перспективу. С точки зрения исторического развития города его рост возможен в западном и восточном направлениях вдоль р.Лужи и железной дороги по исторически сложившимся направлениям на Москву и Калугу. C. Маклино,  дер. Радищево, дер. Терентьево и с. Карижа, относясь к другим сельским поселениям, тесно связаны с городом. Так же на территории соседних поселений располагается большое количество инженерных сооружений, обслуживающих город (очистные сооружения, ГРС). В дальнейшем возможны глобальные изменения административно-территориального устройства Малоярославецого района, связанные с включением территорий Муниципальных Образований СП «Деревня Шумятино», СП «Село Маклино» и СП «Село Коллонтай» в состав МО ГП «Город Малояросавец»

Наиболее удобной перспективной площадкой для расширения города является участок с кад. № 40:13:020501:3067, с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения. Перевод данного земельного участка возможен только после включения его в границы городского поселения.

Баланс земель территории городского поселения

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории городского поселения |  | га | 1804.7 | 1817,7 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 13,0 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 0 | 0 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 0 | 0 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 0 | 0 |
| 6. | Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 1804,7 | 1804,7 |

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения

Генеральным планом не предусматривается изменение категории земель каких-либо участков.

Параметры функциональных зон населенных пунктов городского поселения

Таблица 3

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| г. Малоярославец |  |  |
| Жилые зоны: |  |  |
| Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами | 425,5 | 431,6 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей включительно) | 78,9 | 78,9 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9-ти этажей включительно) | 101,0 | 113,3 |
| Общественно-деловые зоны: |  |  |
| Зона центра города | 108,3 | 108,3 |
| Зона обслуживания и деловой активности местного значения | 38,9 | 39,7 |
| Общественно-деловые зоны специального обслуживания: |  |  |
| Зона специального коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения | 79,2 | 79,2 |
| Зона объектов медицинского назначения | 4,5 | 4,5 |
| зона объектов связанных с отправлением культа | 4,9 | 4,9 |
| зоны высших, среднеспециальных учебных заведений и объектов научного значения | 1,7 | 1,7 |
| Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |
| Зона многофункциональной производственно-коммунальной застройки | 64,6 | 64,6 |
| зона размещения производственных объектов с различными нормами воздействия на окружающую среду | 133,0 | 133 |
| Транспортной инфраструктуры | 239,2 | 240,7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |
| Зона, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. | 134,6 | 120,9 |
| Зоны рекреационного назначения: |  |  |
| Зона скверов, парков, бульваров, городских садов, иных объектов рекреации | 226,4 | 226,5 |
| Зоны особо охраняемых территорий: |  |  |
| зона памятников природы и истории | 25,4 | 25,4 |
| зона территорий объектов культурного наследия | 4,6 | 4,6 |
| Зона охраны естественных природных ландшафтов, имеющих историко-культурное, эстетическое и иное особо ценное значение | 112,8 | 112,8 |
| Зона специального назначения: |  |  |
| Зона размещения водозаборных и иных технических сооружения | 6,7 | 6,7 |
| Зона размещения очистных сооружения | 2,0 | 2,0 |
| Зона размещения кладбищ | 12,5 | 12,5 |
| Общая площадь | 1804,7 | 1804,7 |

### II.1.3 Мероприятия по демографической структуре городского поселения

При сохранении существующих демографических тенденций, в том числе положительного миграционного потока, в перспективе 25 лет численность населения ожидается стабильной, хотя возможно и снижение численности жителей. Величина прироста населения в городе Малоярославец будет варьировать в зависимости от темпов развития города, его экономики, бытовой и культурной инфраструктуры. При существующих тенденциях численность населения города к 2038 году прогнозируется равной 35 тысячам человек. Однако, фактически демографическая ситуация в городском поселении может оказаться другой. Территориальная близость городов Калуга и Обнинск, социальная стабильность может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий.

МО ГП «Город Малоярославец»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние   (2012год)                                           29953  человек

Первая очередь                                                                             32500  человек

Расчетный срок                                                                             35000  человек

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению городского поселения объектами жилой инфраструктуры

Увеличение пощади жилой застройки может быть достигнуто

1. Уплотнение существующей жилищной застройки (точечное строительство) как многоквартирное так и индивидуальное строительство.

2.	Строительство жилых домов на месте ветхого и аварийного жилфонда.

3.	Формирование новых жилых кварталов в черте города

Планируемая жилая застройка

Таблица 4

| № | Наименование территории | Площадь, га | Планируемая застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон Заря | 6 | Многоэтажная, до 9 этажей |
| 2 | Микрорайон Заря | 4 | Малоэтажная, до 3 этажей |
| 3 | Микрорайон Заря | 1,1 | Малоэтажная, до 3 этажей |
| 4 | Ул. Циолковского,33 | 3,18 | Многоэтажная, до 5 этажей |
| 5 | Ул. О. Колесниковой | 0,24 | Многоэтажная до 5 этажей |
| 6 | Ул. Кутузова, 28 | 0,26 | Многоэтажная, до 5 этажей |
| 7 | ООО «Блоктехкомплект» | 0,34 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 8 | Ул. Герцена, 9 | 0,37 | Многоэтажная до 7 этажей |
| 9 | Ул. Парижской комунны,8 | 0,40 | Многоэтажная до 5 этажей |
| 10 | Ул. Подрльскиъх курсантов, 8 | 0,25 | Малоэтажная до 3 этажей |
| 11 | Ул. Радищева,6 | 0,75 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 12 | Ул. Радищева | 0,34 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 13 | Ул. Чистовича (МТК) | 3,3 | Многоэтажная до 5 этажей и малоэтажная до 3 этажей: коттеджная застройка и таунхаусы |
| 14 | Ул. Щорса | 0,59 | Малоэтажная до 3 этажей |
| 15 | Ул. Турецкая,10 | 0,50 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 16 | Ул. Карижская (ХПП) | 8га | Многоэтажная 9-12 этажей |
| 17 | Ул. Звездная (ООО «МПГ-Строй») | 1,04 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 18 | Ул. Звездная (р-н суда) | 0,82 | Многоэтажная |
| 19 | Ул. Крымская | 0,3 | Многоэтажная |
| 20 | Ул. Загородная, 10 | 0,45 | Многоэтажная до 5 этажей |
| 21 | Ул. Звездная, 17а, б, в | 0,70 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 22 | Ул. Загородная, 7,9 | 1,15 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 23 | Ул. Мирная, 3а (во дворе) | 0,46 | Многоэтажная до 5 этажей |
| 24 | Ул. Энтузиастов, 1а (во дворе) | 0,40 | Малоэтажная, до 3 этажей |
| 25 | Ул. Калужская, 51 | 0,24 | Малоэтажная до 3 этажей |
| 26 | Ул. Московская, 14 | 0,31 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 27 | Ул. Калужская, 13 и 15 | 0,51 | Многоэтажная до 5 этажей |
| 28 | Ул. Григория Соколова, 59 и 61 | 0,43 | Малоэтажная до 4 этажей |
| 29 | Ул. Коммунальная, 4 и 6 | 0,31 | Малоэтажная до 3 этажей |
| 30 | Ул. Московская, 91 и 93 | 0,8 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 31 | Ул. Подольских курсантов (мельница) | 0,48 | Многоэтажная до 5 этажей |
| 32 | Микрорайон Заря | 1,00 | Малоэтажная до 4 этажей |
| 33 | Ул. Российских газовиков | 0,21 | Многоэтажная до 7 этажей |
| 34 | Ул. Российских газовиков, маклинское поле | 5,65 | Многоэтажная до 9 этажей |
| 35 | Ул. Чистовича | 8,5 | Многоэтажная застройка (на месте тепличного хозяйства) |

Общая площадь земельных участков под жилищную застройку – 45,11га.

На данной территории  возможно строительство жилых домов, в которых возможно построить жилье, общей площадью более 180 000м2, и расселить в нем порядка 6 тыс. человек.

Жилищное строительство может быть осуществлено:

- из федерального бюджета для определенных социальных групп населения;

- за счет ипотечного строительства;

- за счет местного и областного бюджета;

- за счет средств предприятий.

На территории городского поселения действует программа по обеспечению жильем молодых семей, предоставлению многодетным семьям участков под жилищное строительство.

В настоящее время обеспеченность жилищным фондом в городе составляет 30,4 м2/чел, при нормативе для городской местности 30м2/чел. Известно, что часть населения проживает в ветхом и аварийном жилье. Генеральным планом предлагается на конец расчетного срока заменить ветхий и аварийный жилищный  фонд новым, и в условиях роста численности населения поддерживать обеспеченность жильем на нынешнем уровне.  Приоритет в застройке отдается многоэтажному жилищному строительству.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 1.1 | Строительства детского сада по ул. Турецкая. кад. № З.У. 40:13:030902:783, площадь 1.1.га | 300 мест | Первая очередь |
| 1.2 | Строительства детского сада в мкр. Заря на З.У. с кад.№40:13:030523:3403 | 300 мест | Первая очередь |
| 2. | Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 2.1 | Строительство школы в микрорайоне Заря на З.У. с кад.№ 40:13:030523:3403 | 500 мест | На расчетный срок |
| 3 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |
| 3.1 | Демонтаж торговых палаток |  | Первая очередь |
| 3.2 | Строительство многофункционального торгового центра в микрорайоне «Заря» на уч. с кад.№ 40:13:030528:1002 | 1500м2 | Расчетный срок |
| 3.3 | Строительство магазинов смешанного ассортимента в новых микрорайонах | По 70 м2 | Расчетный срок |
| 4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |
| 4.1 | Размещение кинотеатра и выставочного зала в торгово-развлекательном комплексе в микрорайоне «Заря» | Кинотеатр на 20 мест Зал 40м2 | Расчетный срок |
| 4.2 | Создание кольцевой пешеходной туристической зоны «Малоярославец. Война и мир. 1812 год» |  | Расчетный срок |
| 5 | Предприятия социального и бытового обслуживания |  |  |
| 5.1 | Строительство гостиничного комплекса | 1 объект | Расчетный срок |
| 5.2 | Расширение сети парикмахерских, прачечных и химчисток, почтовых и банковских отделений, мест общественного питания |  | Расчетный срок |
| 6 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |  |  |
| 6.1 | Оборудование дворовых спортивных площадок (новое жилищное строительство и существующая застройка) |  | Расчетный срок |
| 6.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Ленина) |  | Расчетный срок |

Строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производится в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

Малоярославецкий район обладает высоким туристическим потенциалом. Развитие культурно-познавательного, аграрного, активного и эко-туризма возможно на всей территории района. В Малоярославце, как в городе с интересной историей, возможно развитие культурно-познавательного туризма.  Рядом с городом начато строительство гоночной трассы «Холмы», в дальнейшем она должна обеспечить приток туристов. Город должен развивать сопутствующие инфраструктуры: гостиничный бизнес, транспортное сообщение, прокат снаряжения.

В рамках проекта «Кольцевая пешеходная туристическая зона «Малоярославец. Война и мир. 1812 год»  , целью которого должно стать улучшение качества жизни горожан  и экскурсионного обслуживания туристов, приезжающих в Малоярославец стоят следующие задачи:

- Детальная проработка возможных зон сервиса и досуга по всей протяженности маршрута

- Размещение указателей с направлениями пешеходных маршрутов по городу

- Установка информационных табло с указанием достопримечательностей.

- Установка табличек с историческими названиями улиц, не переименовывая их.

- Строительство смотровых площадок, которые станут частью автобусных/пешеходных маршрутов по городу

- Разработка пешеходных маршрутов по городу и окрестностям – строительство вдоль них скамеек, мест отдыха. (ул. Пролетерская)

- Расчистка русла р. Ярославки, которое может стать одним из отличных пешеходных маршрутов.

- Музеефикация портомойни у монастыря.

- Организация возможности подъема на памятник археологии – Городище. Строительство лестницы.

- Строительство туалетов.

- Обозначение места нахождения мельницы в 1812 году, и др. объектов истории города – больницы, вышки, тюремного замка, торговых лавок, почтовой станции и др.

- Строительство участка набережной с организацией пункта проката катамаранов, лодок, велосипедов и т.д. Устройство спусков к р.Луже и неширокой нижней пешеходной дорожки от Городища до б. Засолочной

- Разработка проектов названия в едином стиле торговых и др. предприятий/организаций в историческом центре города.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит поднять общий уровень культурно-бытового обслуживания в городе и тем самым  создать благоприятные условия для жизни людей.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

В условиях города важное значение имеют естественные ландшафты, в том числе мелкие в селитебной зоне. Такие территории требуют сохранения.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков. Важнейшим фактором, влияющим на состояние воздушного бассейна является количество зеленых насаждений.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице № 6

Таблица 6

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Объекты массового отдыха |  |
| 1.1 |  | Организация велосипедных маршрутов на территории города, в долине р. Лужа, парке «Дубки» | Первая очередь |
| 1.2 |  | Озеленение исторической части города | Первая очередь |
| 1.3 |  | Обустройство скверов в районах нового жилищного строительства | Расчетный срок |
| 1.4 |  | Устройство детских игровых и спортивных площадок внутри жилых кварталов | Расчётный срок |
| 1.5 |  | Обустройство скверов на ул. Чернышевского и Аэродромная. | Расчётный срок |
| 1.6 |  | Озеленение и обустройство площади Войсковой славы, создание на прилегающей территории Александровского сада. | Расчётный срок |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха Формирование природно-экологического каркаса городского поселения |  |  |
| 2.1 |  | Расчистка русла р. Лужи | Первая очередь |
| 2.2 |  | Расчистка русла р. Карыжа | Первая очередь |
| 2.4 |  | Общая очистка береговых полос водных объектов | Первая очередь |
| 2.5 |  | Формирование зоны отдыха на берегу р. Лужи | Первая очередь |
| 2.6 |  | Обеспечение мест проведения фестивалей, слетов и исторических реконструкций (берег р. Лужа – Ивановский и Медвежий луга) удобным подъездом, парковкой. Должны выть определены мероприятия по санитарной очистке данной территории. | Первая очередь |
| 2.7 |  | Очистка, укрепление и облагораживание оврагов | Первая очередь |
| 2.8 |  | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 2.9 |  | Формирование зеленой зоны и лесозащитных полос вокруг промпредприятий | Расчетный срок |
| Очистка и облагораживание малых природных ландшафтов – задача города, но ее можно решать, привлекая жителей и различные организации, возможно формирование добровольных школьных и студенческих отрядов. |  |  |  |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть города является частью городских путей сообщения, обеспечивающих необходимые грузовые и пассажирские связи между отдельными функциональными зонами города и внутри отдельных зон и других городских территорий. Основными элементами улично-дорожной сети являются скоростные дороги, магистральные улицы и дороги; улицы и дороги местного значения. Улично-дорожная сеть составляет часть городской территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспорта и пешеходов; прокладки различных сетей инженерного оборудования; размещения зеленых насаждений. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 80-90 % пассажиров (в один конец) не должны превышать  30мин в городах с численностью жителей менее 50 тыс.

Транспортное сообщение городского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус.

В развитии автотранспортной сети приоритет отдается реконструкции и модернизации существующей сети, оборудованию парковочных мест, остановок маршрутных транспортных средств. Так как количество транспорта с каждым годом увеличивается необходимо пересмотреть подходы к транспортной логистике: перенаправлять основные потоки транспорта в обход центральной части города, регулировать скоростной режим движения светофорами и искусственными неровностями.

Развитие города предусматривает дальнейшее жилищное строительство с увеличением численности постоянно проживающего населения, что в свою очередь приведет к увеличению парка легкового индивидуального автотранспорта, а значит и дополнительное строительство гаражей и паркингов, а также объектов сервисного обслуживания.

К концу расчетного срока уровень автомобилизации прогнозируется равным 350 машин на 1000 жителей, то есть, количество машин возрастет до 10тыс. шт. В районах индивидуальной жилой застройки на стадии проектирования необходимо учитывать размещение гаражей на придомовой территории. А в районах многоэтажной застройки – парковочные места и места постоянного хранения автомобилей.

Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |
| 1.1 | Асфальтирование и ремонт дорог по улицам города. Также необходим ремонт междворовых проездов. | Расчетный срок |
| 1.2 | Прокладка дорог и проездов в районах нового жилищного строительства | Расчетный срок |
| 1.3 | Строительство автодороги, соединяющей Станционный проезд в г. Малоярославце и с. Маклино вдоль железной дороги, что позволит снизить грузопоток через центр города. | Расчетный срок |
| 1.4 | Расширение части ул. Кооперативная до планируемой дороги на с. Маклино. Что даст возможность направить транспортный поток в обход центра города, выводя его с ул. Московской на окружную дорогу. Этот участок в дальнейшем планируется стелать частью объездного маршрута Киевского шоссе. | Расчетный срок |
| 1.5 | Обеспечить выезд от частных домов в районе ФОК | Первая очередь |
| 1.6 | Перенести проложить дублер ул. Фестивальной | Первая очередь |
| 2. | Устройство парковок, автостоянок и гаражей |  |
| 2.1 | На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях предусмотреть паркинги, гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м . | Первая очередь |
| 2.2 | Предусмотреть на территориях нового жилищного строительства парковки для временного хранения автомобилей и расширение существующих парковок в жилой застройке. | Первая очередь |
| 2.3 | Организация мест для временного хранения транспорта при существующих и проектируемых общественных зданий города: торговых центров, рынков, административно-деловых, медицинских и спортивных центров. | Первая очередь |
| 3. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |
| 3.1 | Установка светофоров и искусственных неровностей для регулирования скоростного режима в центре города и, особенно, около объектов образовательного назначения | Первая очередь |
| 3.2 | Организация площадок для обслуживания автомобильного транспорта и автомобильных заправочных станций. | Первая очередь |
| 3.3 | Строительство надземных переходов на ул. Подольских Курсантов в районе школы №2 и на ул. Московской, в районе Политехнического техникума, в дальнейшем сеть надземных переходов необходимо расширять. | Первая очередь |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке 15 метров;

- - проезды шириной 7-12 м.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона  проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи  36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании статьи 40 Федерального закона сохранение объектов культурного наследия  - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а так же научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов городского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе памятников археологии.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При возможном дальнейшем планировании перевода земель необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе памятников археологии, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды городского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог и промышленных предприятий

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Использование на предприятиях более эффективных способов очистки атмосферных выбросов.

Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок.

5. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей в соответствии с проектом.

7. Расчистка поймы и русла р. Лужа.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией (укрепление крутых склонов, поперечная распашка склонов), дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами. Большая часть возделываемых земель находится в частной собственности (под ведение личного подсобного хозяйства), что осложняет контроль и проведение таких мероприятий.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

7. Применение безопасных реагентов при уборке городской территории.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- производственных объектов;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения, свалки);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от железных дорог и автомагистралей

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

-от высоковольтных линий электропередач

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с «Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов входящих в состав городского поселения».

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

7. Отходы до 2014года транспортировались на полигон ТБО, расположенный на территории СП «Деревня Ерденево» и эксплуатируемый ООО «Новогранд», в настоящее время полигон закрыт. Транспортировка ТБО осуществляется на полигон в Жуковском районе.

Из расчета, что численность населения увеличится за расчетный срок на 5000чел. Можно спрогнозировать  на сколько увеличится количество бытовых отходов. (СНиП 2.07.01-89). Норматив накопления бытовых отходов для города с учетом общественных зданий равен 1400-1500л на 1 чел. в год.

Прогнозируемое накопление отходов за год (от 5тыс.чел) = 7 500 000л=7500 м3.

Прогнозируемое накопление отходов за 1 день (от 5тыс.чел) = 20,5 м3.

При условии, что вывоз мусора будет осуществляться каждый день, можно рассчитать  количество дополнительных контейнеров для сбора и временного хранения мусора (средний объем 0,75м3)

Количество дополнительных контейнеров– 28 шт.

В зимний период времени важно  осуществлять уборку снега с улиц и дорог города. Утилизацию снега предлагается осуществлять с помощь подвижных снегоплавильных установок, работающих на принципе водонагревающего котла. Вода и выхлопы разделяются, что препятствует загрязнению сточных вод. Отработанные сточные воды удаляются в канализационный колодец.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами захоронения

На территории города 1 кладбище площадью 12,5 га.

Целесообразно не размещать новые кладбища на территории городского поселения. Захоронение в период следующих 25 лет предполагается осуществлять на существующем городском кладбище, расположенном на территории МО СП «Деревня Шумятино»

### II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории.

В результате подключения к инженерным сетям новой  и уже существующей жилой, социально-бытовой и промышленной  застройки, нагрузка на них увеличится. Общей проблемой инженерной инфраструктуры является износ основных фондов.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории городского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 1.1 | Реконструкция существующей системы водоснабжения и водоотведения г. Малоярославец | Первая очередь |
| 1.2 | Расширение существующей системы водоснабжения водоотведения за счет подключения новых абонентов | Первая очередь |
| 1.3 | Развитие системы ливневой канализации Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980. | Первая очередь |
| 1.4 | Из-за сильного уклона местности в строну р. Лужа для улучшения функционирования и расширения систем водоснабжения и водоотведения необходимо размещение дополнительных станции подъема воды и канализационных насосных станции. Необходима разработка соответствующих проектов. | Первая очередь |
| 1.5 | Строительство водопроводов по ул. Лермонтова, Тургенева, Пугачева, Достоевского, Баумана, 1-я Совхозная, Мичурина, Красная, Радищева, Калужская, Заречная, Рождественская, Ярославская, Российская и пер. Пугачева, 3-й Комсомольский, а так же в пос. Заря. Диаметр труб 100мм, протяженность составит примерно 5900м | Первая очередь |
| 1.6 | Закольцовка сетей в районе ЦРБ, диаметр труб 150мм, протяженность 1700м | Первая очередь |
| 1.7 | Строительство самотечной (3600м, D=200мм) и напорной (1300м, D=160мм) сети канализации и КНС в микрорайоне «Заря» | Первая очередь |
| 1.8 | Строительство самотечной (3300м, D=200мм) и напорной (1200м, D=160мм) сети канализации и КНС в микрорайоне «Больница» | Первая очередь |
| 1.9 | Строительство самотечной (3400м, D=200мм) и напорной (600м, D=160мм) сети канализации и КНС в центральной части города (улицы Аузина – Урицкого - Чернышевского) | Первая очередь |
| 1.10 | Строительство самотечной (630м, D=200мм) и напорной (200м, D=160мм) сети канализации и КНС по ул. 1-я и 2-я Совхозная | Первая очередь |
| 1.11 | Строительство самотечной (350м, D=200мм) и напорной (350м, D=160мм) сети канализации и КНС по ул. М.Горького, Плеханова и Ст. Разина. | Первая очередь |
| 1.12 | Строительство самотечной (1500м, D=200мм) и напорной (600м, D=160мм) сети канализации и КНС по ул. Пролетарская и пер. Пролетарский | Первая очередь |
| 1.13 | Строительство самотечной сети канализации (450м, D=200мм) по ул. Коммунистическая | Первая очередь |
| 1.14 | Строительство самотечной (2000м, D=200мм) и напорной (800м, D=160мм) сети канализации и КНС по ул. Комсомольская, Гоголя, Колхозная, Зеленая | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ, 6кВ, 0,6 кВ, 0,4 кВ на участках нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 2.5 | Развитие системы уличного освещения с применением более экономичной светодиодной техники | Первая очередь |
| По расчетам, количество потребляемой энергии после завершения строительства всех (непроизводственных) запроектированных объектов увеличится на 13,5 тыс кВт.ч в год. |  |  |
| 3 | Газоснабжение |  |
| 3.1 | Дальнейшая газификация существующих и проектируемых районов жилой застройки | Первая очередь |
| 4. | Теплоснабжение |  |
| 4.1 | Отопление ИЖС предполагается осуществлять децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Возможно использование индивидуальных двухконтурных (бытовых) газовых котлов (мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт). | Первая очередь |
| 4.2 | Теплоснабжение отдельностоящих многоквартирных жилых домов возможно от крышных котельных. (если невозможно подключить к системе централизованного отопления и горячего водоснабжения) | Расчетный срок |
| 4.3 | Для обеспечения отоплением и горячей водой объектов социальной инфраструктуры необходимо предусмотреть строительство котельных. | Расчетный срок |
| 4.4 | Реконструкция котельных | Первая очередь |
| 4.5 | Установка приборов учета ГВС и на котельные, жилые дома и другие объекты города | Первая очередь |
| 5. | Связь |  |
| 5.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 5.2 | Развитие сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 5.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчётный срок |
| 5.4 | Телефонизация районов нового жилищного строительства | Первая очередь |

Расчет водопотребления на расчетный срок (новое строительство)

в соответствии с региональными нормативами

Таблица 9

| Наименование потребителя | Количество потребителей | Норма расхода воды на |  |  | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая, л/сут | Горячая, л/сут | Холодная, л/сут | Общая, м3/сут | Горячая, м3/сут | Холодная, м3/сут |
| Жилищное строительство | 5000 чел. | 250 | 105 | 145 | 1250 | 525 | 725 |
| Школы | 500 | 11,5 | 5 | 6,5 | 5,75 | 2,50 | 3,25 |
| Детские сады | 600 чел. | 105 | 35 | 70 | 63,00 | 21,00 | 42,00 |
| Торговые помещения | 1700м2 | 250 | 95 | 155 | 21,25 | 8,07 | 13,18 |
| Прочие нужды |  |  |  |  | 150 | 20 | 130 |
| Всего |  |  |  |  | 1490 | 576,57 | 913,43 |

### II.1.13 Мероприятия по инженерной подготовке территории

Задачи организации территории сводятся к созданию благоприятных условий для использования ее в различных целях. При составлении проектов детальной планировки жилых и производственных районов разрабатывают соответствующие мероприятия по инженерной подготовке территории. В состав таких проектов входят: вертикальная планировка участков, обеспечивающая оптимальные условия размещения и возведения зданий, отвода дождевых и талых вод, создание необходимых уклонов улиц и дорог и прокладки инженерных сетей.

Мероприятия по инженерному оборудованию разрабатываются в составе проектов детальной планировки и проектов застройки. А выбор способа прокладки определяются технико-экономическими расчетами.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

15.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района,

л16. Проект генерального плана г. Малоярославец

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

33. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

34.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

35. Правела землепользования и застройки г. Малоярославец.

После внесения соответствующих изменений в Закон Калужской области от 23.12.2004 N 38-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований»